Tiểu

luận Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

KHOA ĐIỆN TỬ - VI MẠCH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Ngọc

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Mạnh Hưng  - DT070122

Nguyễn Nhật Minh - DT070133

Giang Đức Quyết  - DT070137

Phạm Văn Toán - DT070146

Hà Nội - 2026

BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ THỐNG NHÚNG

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ PHỤC HỒI DÙNG WATCHDOG

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

MỤC LỤC HÌNH ẢNH	4

MỤC LỤC BẢNG	5

MỞ ĐẦU	6

Lý do chọn đề tài	6

Mục tiêu của đề tài	6

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	7

Phương pháp nghiên cứu	7

Ý nghĩa của đề tài	8

Bố cục của báo cáo	8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9

1.1. Tổng quan về vi điều khiển STM32F103C8T6	9

1.2. Các nguyên nhân gây treo hệ thống nhúng	9

1.3. Tổng quan về bộ định thời giám sát Watchdog Timer	10

1.4. Bộ định thời giám sát độc lập IWDG	10

1.4.1. Nguyên lý hoạt động	10

1.4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động	10

1.4.3. Hai chế độ khởi động: phần mềm và phần cứng	11

1.4.4. Các thanh ghi điều khiển	11

1.4.5. Trình tự cấu hình IWDG	12

1.4.6. Công thức tính thời gian timeout	13

1.4.7. Sai số của dao động LSI và ảnh hưởng đến timeout	14

1.4.8. Chế độ gỡ lỗi	15

1.4.9. Chiến lược nạp lại IWDG và giám sát đa tác vụ (Multi-task Check-in)	15

1.4.10. Ưu điểm và hạn chế của IWDG	16

1.5. Bộ định thời giám sát cửa sổ WWDG	17

1.5.1. Giới thiệu chung	17

1.5.2. Cấu tạo và nguồn xung	17

1.5.3. Các thanh ghi điều khiển	18

1.5.4. Nguyên lý hoạt động và cơ chế cửa sổ	18

1.5.5. Công thức tính thời gian của WWDG	18

1.5.6. Ngắt cảnh báo sớm EWI (Early Wakeup Interrupt)	20

1.5.7. Trình tự cấu hình WWDG	20

1.5.8. Chế độ gỡ lỗi	20

1.5.9. Ưu điểm và hạn chế của WWDG	21

1.6. So sánh IWDG và WWDG	21

1.6.1. Bảng so sánh tổng hợp giữa IWDG và WWDG	21

1.6.2. Phân tích sự khác biệt cốt lõi	23

1.6.3. Tiêu chí lựa chọn bộ Watchdog phù hợp	23

1.6.4. Chiến lược sử dụng kết hợp (Dual Watchdog Architecture)	25

1.7. Cờ reset trong khối RCC	26

1.7.1. Thanh ghi RCC_CSR	26

1.7.2. Thứ tự ưu tiên khi phân loại	26

1.8. Thanh ghi dự phòng (Backup register)	27

1.8.1. Đặc điểm	27

1.8.2. Điều kiện truy cập	27

1.8.3. Lưu ý về nguồn pin VBAT	27

1.9. Bộ nhớ Flash và việc lưu log lỗi	28

1.9.1. Đặc điểm cấu trúc bộ nhớ Flash của STM32F103C8T6	28

1.9.2. Quy trình lập trình và xóa bộ nhớ Flash	28

1.9.3. Kiến trúc lưu trữ Log chẩn đoán sự cố trong hệ thống tự phục hồi	29

1.10. Ngoại lệ HardFault trên lõi Cortex-M3	30

1.10.1. Khái niệm và mức ưu tiên	30

1.10.2. Nguyên nhân thường gặp	30

1.10.3. Cơ chế Stack Frame ngoại lệ và cách trích xuất thanh ghi PC/LR	31

1.11. Các thiết bị ngoại vi sử dụng trong đề tài	32

1.11.1. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11	32

1.11.2. Màn hình LCD	34

1.11.3. Giao tiếp UART	34

1.11.4. LED heartbeat	34

1.11.5. Các nút nhấn gây lỗi	34

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ, THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	36

2.1. Yêu cầu hệ thống và sơ đồ khối	36

2.1.1. Yêu cầu chức năng	36

2.1.2. Sơ đồ khối hệ thống	36

2.2. Thiết kế phần cứng	37

2.2.1. Danh sách linh kiện	37

2.2.2. Bảng gán chân ngoại vi hệ thống	38

2.2.3. Nguồn cấp và nạp chương trình	38

2.2.4. Sơ đồ kết nối phần cứng chi tiết	39

2.3. Thiết kế phần mềm	39

2.3.1. Môi trường phát triển và tổ chức các module phần mềm	39

2.3.2. Lưu đồ thuật toán hệ thống	43

2.4. Thực nghiệm và đánh giá	46

2.4.1. Thiết lập môi trường thử nghiệm và kịch bản đo kiểm	47

2.4.2. Kết quả đo kiểm chi tiết theo từng kịch bản	47

2.4.3. Bảng tổng hợp đối chiếu kết quả đo kiểm thực tế và tính toán lý thuyết	51

2.4.4. Đánh giá ưu điểm, hạn chế và kết luận	52

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	54

Kết luận	54

Hướng phát triển	54

TÀI LIỆU THAM KHẢO	55

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ MINH CHỨNG ĐÓNG GÓP	56

1.1. Phân công công việc	56

1.2. Thông tin repository của dự án	56

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Độ rộng xung biểu diễn bit dữ liệu DHT11	33

Hình 2.1: Sơ đồ khối hệ thống giám sát tự phục hồi dùng Watchdog	37

Hình 2.2: Lưu đồ khởi động và giám sát tác vụ	44

Hình 2.3: Lưu đồ đọc DHT11 có kiểm soát timeout	45

Hình 2.4: Lưu đồ lưu ngữ cảnh HardFault và tự phục hồi	46

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1.1: Các thanh ghi trong Independent watchdog (IWDG)	12

Bảng 1.2: Thời gian timeout IWDG theo hệ số chia tại LSI 40 kHz	14

Bảng 1.3: Các thanh ghi trong Window watchdog (WWDG)	18

Bảng 1.4: Giới hạn thời gian WWDG theo hệ số chia	19

Bảng 1.5: Bảng so sánh toàn diện các đặc tính kỹ thuật giữa IWDG và WWDG	21

Bảng 1.6: Ma trận tiêu chí quyết định lựa chọn Watchdog	24

Bảng 1.7: Các bit nguyên nhân reset trong RCC_CSR	26

Bảng 1.8: So sánh lưu trữ bằng Backup register và Flash	29

Bảng 1.9: Khung ngăn xếp ngoại lệ Cortex-M3	31

Bảng 1.10: Cấu trúc dữ liệu DHT11	33

Bảng 2.1: Danh sách linh kiện	37

Bảng 2.2: Bảng gán chân chi tiết phần cứng hệ thống	38

Bảng 2.3: Danh mục và nhiệm vụ phân công các module phần mềm	40

Bảng 2.4: Bảng đối chiếu thông số định thời tính toán và thực nghiệm	51

Bảng phân công công việc	56

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Cùng với sự phát triển của Internet vạn vật (IoT), tự động hóa công nghiệp và các thiết bị điện tử thông minh, hệ thống nhúng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Nhiều thiết bị trong số đó phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, ở những vị trí khó can thiệp trực tiếp như trạm quan trắc ngoài trời, tủ điều khiển công nghiệp hay thiết bị giám sát từ xa. Vì vậy, độ tin cậy và khả năng hoạt động ổn định là yêu cầu quan trọng.

Trong thực tế, chương trình chạy trên vi điều khiển có thể bị treo vì nhiều nguyên nhân. Có thể do lỗi lập trình như rơi vào vòng lặp vô hạn hoặc truy cập địa chỉ bộ nhớ không hợp lệ dẫn đến HardFault. Cũng có thể do tác động bên ngoài như nhiễu điện từ, sụt áp nguồn hoặc ngoại vi và cảm biến bị hỏng khiến chương trình chờ phản hồi không có giới hạn thời gian. Khi đó, nếu không có cơ chế tự phát hiện và khắc phục, thiết bị sẽ ngừng hoạt động cho đến khi có người đến khởi động lại thủ công, gây gián đoạn hệ thống, mất dữ liệu và tốn chi phí bảo trì.

STM32 tích hợp hai bộ định thời giám sát IWDG (Independent Watchdog) và WWDG (Window Watchdog). Các bộ định thời này tạo tín hiệu reset khi phần mềm không nạp lại đúng điều kiện thời gian. Ngoài chức năng khởi động lại, hệ thống cần xác định nguyên nhân reset, thống kê số lần reset và lưu thông tin lỗi để phục vụ chẩn đoán.

Đề tài “Hệ thống giám sát tự phục hồi dùng Watchdog trên vi điều khiển STM32” tập trung nghiên cứu cơ chế giám sát, xử lý lỗi và lưu thông tin chẩn đoán trên STM32. Trên cơ sở đó, nhóm xây dựng mô hình đo nhiệt độ có khả năng tự khởi động lại khi chương trình bị treo.

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát: Thiết kế và xây dựng hệ thống đo nhiệt độ trên vi điều khiển STM32F103C8T6, có khả năng tự phát hiện treo chương trình, tự khởi động lại và xác định nguyên nhân của lần khởi động lại đó.

Mục tiêu cụ thể:

Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, cách cấu hình và cách tính thời gian timeout của IWDG và WWDG trên STM32.

Xây dựng ứng dụng nền gồm đo nhiệt độ, hiển thị trên LCD, gửi dữ liệu qua UART và nhấp nháy LED (heartbeat) để báo hệ thống đang hoạt động.

Mô phỏng ba lỗi bằng các nút PA0, PA1, PA2: vòng lặp vô hạn, chờ cảm biến vô hạn và HardFault; sử dụng nút NRST trên board để đối chiếu reset phần cứng.

Thiết kế chiến lược nạp lại (refresh) watchdog tại vị trí đáp ứng điều kiện giám sát, chỉ nạp khi tất cả tác vụ trong hệ thống đều báo trạng thái bình thường.

Đọc các cờ reset trong thanh ghi RCC để xác định nguyên nhân reset (IWDG, WWDG, nút Reset, cấp nguồn lại, reset phần mềm) và hiển thị lên LCD.

Lưu bộ đếm số lần reset vào backup register, lưu log lỗi vào bộ nhớ Flash, và in giá trị thanh ghi PC/LR khi xảy ra HardFault để hỗ trợ truy vết lỗi.

Đo kiểm thực tế, so sánh thời gian reset đo được với thời gian timeout tính toán, đồng thời so sánh hoạt động của IWDG và WWDG.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Bộ định thời giám sát IWDG và WWDG của vi điều khiển STM32.

Các cờ reset trong khối RCC, backup register, bộ nhớ Flash và cơ chế xử lý ngoại lệ HardFault của lõi ARM Cortex-M3

Các ngoại vi hỗ trợ: cảm biến nhiệt độ DHT11, màn hình LCD LCD1602 giao tiếp qua I2C, giao tiếp UART.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài thực hiện trên kit STM32F103C8T6, lập trình bằng Keil C với thư viện HAL và CMSIS.

Các lỗi được mô phỏng bằng phần mềm thông qua nút nhấn, đề tài không xét các lỗi phần cứng thật như nhiễu điện từ hay sụt áp nguồn.

Hệ thống dừng ở mức giám sát, phục hồi, hiển thị và lưu log cục bộ, chưa mở rộng đến truyền dữ liệu lên server hay hệ điều hành thời gian thực.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp các phương pháp sau:

Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của hãng như Reference Manual, Datasheet, Programming Manual của lõi Cortex-M, cùng các tài liệu liên quan đến thiết kế hệ thống nhúng tin cậy.

Tính toán thiết kế: Xác định thông số prescaler, giá trị reload và thời gian timeout của IWDG, WWDG dựa trên tần số xung clock tương ứng.

Lập trình và mô phỏng lỗi: Viết chương trình điều khiển, xây dựng các kịch bản lỗi bằng nút nhấn để kiểm tra khả năng phản ứng của hệ thống.

Thực nghiệm và đối chiếu: Chạy thử trên mạch thực tế, ghi nhận kết quả hiển thị trên LCD và log UART, đo thời gian reset rồi so sánh với giá trị tính toán, từ đó đánh giá độ chính xác và rút ra nhận xét.

Ý nghĩa của đề tài

Ý nghĩa khoa học: Đề tài hệ thống hóa kiến thức về cơ chế watchdog, cờ reset và xử lý lỗi trên STM32, đồng thời làm rõ sự khác nhau giữa IWDG và WWDG qua thực nghiệm. Kết quả có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập và nghiên cứu về hệ thống nhúng.

Ý nghĩa thực tiễn: Mô hình có thể áp dụng cho các thiết bị cần hoạt động liên tục, không người giám sát, như thiết bị IoT, trạm đo môi trường, bộ điều khiển công nghiệp. Cơ chế xác định nguyên nhân reset và lưu log lỗi giúp rút ngắn thời gian tìm và sửa lỗi trong quá trình phát triển cũng như bảo trì sản phẩm.

Bố cục của báo cáo

Ngoài phần Mở đầu, nội dung báo cáo gồm hai chương và phần Kết luận.

Chương 1: Cơ sở lý thuyết: Trình bày tổng quan về vi điều khiển STM32, các nguyên nhân gây treo hệ thống nhúng, nguyên lý hoạt động của IWDG và WWDG, cờ reset RCC, backup register, HardFault, cùng các ngoại vi sử dụng trong đề tài.

Chương 2: Thiết kế, thực nghiệm và đánh giá hệ thống: Trình bày yêu cầu và sơ đồ khối, thiết kế phần cứng và phần mềm, các kịch bản thử nghiệm lỗi, kết quả đo kiểm, so sánh IWDG và WWDG, cùng nhận xét về ưu điểm và hạn chế.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về vi điều khiển STM32F103C8T6

STM32F103C8T6 là vi điều khiển 32 bit của hãng STMicroelectronics, thuộc dòng STM32F1 (nhóm Medium-density), sử dụng lõi ARM Cortex-M3. Đây là dòng vi điều khiển phổ biến trong học tập và các ứng dụng nhúng nhờ giá thành thấp, tài nguyên ngoại vi phong phú và hệ sinh thái công cụ lập trình đầy đủ. Chip thường được dùng trên board Blue Pill.

Các thông số chính của STM32F103C8T6 gồm:

Tần số hoạt động tối đa 72 MHz.

Bộ nhớ Flash 64 KB; SRAM 20 KB.

Điện áp hoạt động từ 2.0 V đến 3.6 V.

37 chân vào/ra đa năng.

3 bộ USART.

2 bộ SPI.

2 bộ I2C.

2 bộ ADC 12 bit với 10 kênh.

4 bộ định thời đa năng.

2 bộ định thời giám sát là IWDG và WWDG.

Chip còn có khối RTC và 10 thanh ghi dự phòng (Backup register) 16 bit, các thanh ghi này có thể được duy trì bằng nguồn pin ngoài ở chân VBAT.

Về cấu trúc xung clock, chip có thể dùng dao động ngoài HSE (thạch anh 8 MHz trên board) kết hợp khối PLL để đạt 72 MHz. Bên cạnh đó có dao động nội tốc độ cao HSI 8 MHz và dao động nội tốc độ thấp LSI khoảng 40 kHz. Trong đó LSI là nguồn xung riêng của IWDG, còn WWDG dùng xung của bus APB1. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi tính thời gian timeout ở các mục sau.

1.2. Các nguyên nhân gây treo hệ thống nhúng

Một chương trình trên vi điều khiển được xem là bị treo khi nó không còn thực hiện đúng chức năng thiết kế nhưng cũng không tự thoát khỏi trạng thái lỗi. Các nguyên nhân thường gặp có thể chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất là lỗi phần mềm. Trường hợp điển hình là rơi vào vòng lặp vô hạn do sai điều kiện thoát vòng lặp; chờ cờ trạng thái của ngoại vi hoặc phản hồi của cảm biến mà không có thời gian giới hạn, nếu cảm biến hỏng hoặc đứt dây thì chương trình sẽ chờ không có giới hạn thời gian; truy cập con trỏ sai, ghi hoặc đọc vào địa chỉ bộ nhớ không tồn tại dẫn đến ngoại lệ HardFault; tràn ngăn xếp hoặc deadlock khi dùng hệ điều hành.

Nhóm thứ hai là tác động từ môi trường và phần cứng. Nhiễu điện từ có thể làm sai lệch dữ liệu hoặc làm lệch con trỏ lệnh; sụt áp hoặc nguồn không ổn định khiến vi điều khiển hoạt động sai; ngoại vi hoặc cảm biến bị lỗi cũng có thể gây ra trạng thái chờ vô hạn.

Đối với thiết bị không có người giám sát trực tiếp, bộ định thời Watchdog có thể được sử dụng để khởi động lại hệ thống khi phần mềm không đáp ứng điều kiện giám sát.

1.3. Tổng quan về bộ định thời giám sát Watchdog Timer

Watchdog Timer là một bộ đếm độc lập với luồng thực thi chương trình chính. Bộ đếm này liên tục đếm xuống và nếu về đến giá trị giới hạn mà chưa được phần mềm nạp lại (refresh), nó sẽ tạo tín hiệu reset toàn hệ thống. Khi chương trình hoạt động bình thường, phần mềm định kỳ nạp lại watchdog trước khi bộ đếm cạn. Khi chương trình bị treo, việc nạp lại không còn được thực hiện, bộ đếm cạn và vi điều khiển được khởi động lại, nhờ đó hệ thống tự thoát khỏi trạng thái lỗi.

STM32F103C8T6 cung cấp hai bộ watchdog với đặc điểm khác nhau là IWDG (Independent Watchdog) và WWDG (Window Watchdog), được trình bày ở các mục tiếp theo.

1.4. Bộ định thời giám sát độc lập IWDG

1.4.1. Nguyên lý hoạt động

IWDG (Independent Watchdog) là bộ định thời giám sát độc lập, được thiết kế để phát hiện và khắc phục tình trạng chương trình bị treo do lỗi phần mềm. Từ "độc lập" có nghĩa là IWDG có nguồn xung clock riêng, hoàn toàn tách biệt với xung clock chính của hệ thống. Nhờ vậy, ngay cả khi bộ dao động chính (HSE, HSI hoặc PLL) bị hỏng hay chương trình làm sai cấu hình clock, IWDG vẫn tiếp tục đếm và vẫn có khả năng reset vi điều khiển. Đây là lý do IWDG thường được chọn làm cơ chế giám sát độc lập với clock chính trong các sản phẩm yêu cầu độ tin cậy cao.

IWDG phù hợp với ứng dụng cần phát hiện tình trạng không nạp lại bộ đếm trong thời hạn cho phép và chấp nhận sai số định thời của dao động LSI.

1.4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Khối IWDG của STM32F103C8T6 gồm các thành phần chính sau:

Dao động LSI (Low Speed Internal) tần số danh định 40 kHz, là nguồn xung duy nhất của IWDG.

Bộ chia tần (prescaler) 3 bit, cho phép chia xung LSI với các hệ số 4, 8, 16, 32, 64, 128 hoặc 256.

Bộ đếm xuống 12 bit, đếm từ giá trị nạp (reload) về 0.

Thanh ghi giá trị nạp 12 bit IWDG_RLR, chứa giá trị mà bộ đếm được nạp lại mỗi lần phần mềm kích hoạt watchdog.

Logic điều khiển và các thanh ghi khóa truy cập.

Nguyên lý hoạt động như sau: Sau khi được kích hoạt, bộ đếm bắt đầu đếm xuống từ giá trị reload với tốc độ bằng tần số LSI chia cho prescaler. Nếu trong lúc đếm, phần mềm ghi lệnh nạp lại thì bộ đếm được nạp lại giá trị reload và đếm lại từ đầu. Nếu phần mềm không nạp lại kịp, bộ đếm giảm đến 0 và IWDG phát tín hiệu reset toàn bộ hệ thống, sau đó chương trình chạy lại từ đầu từ Reset_Handler.

Có ba đặc điểm quan trọng cần nhớ: Thứ nhất, khi IWDG đã được khởi động bằng phần mềm thì không thể tắt đi, chỉ có reset mới đưa nó về trạng thái ban đầu; điều này ngăn một chương trình lỗi vô tình vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ. Thứ hai, khi IWDG được khởi động, dao động LSI được tự động bật mà không cần người dùng cấu hình. Thứ ba, IWDG tiếp tục hoạt động ở các chế độ tiết kiệm năng lượng như Stop và Standby, nên có thể đánh thức hệ thống bằng reset nếu cần.

1.4.3. Hai chế độ khởi động: phần mềm và phần cứng

IWDG có thể được kích hoạt theo hai cách. Ở chế độ phần mềm (mặc định), IWDG chỉ chạy khi chương trình ghi khóa khởi động vào thanh ghi IWDG_KR. Ở chế độ phần cứng, IWDG được bật tự động ngay sau mỗi lần reset mà không cần phần mềm can thiệp, giúp bảo vệ ngay cả giai đoạn khởi động đầu tiên. Trong đề tài này sử dụng chế độ phần mềm để dễ cấu hình và dễ chuyển đổi giữa IWDG và WWDG khi so sánh.

1.4.4. Các thanh ghi điều khiển

IWDG có bốn thanh ghi được mô tả trong bảng sau:

Bảng 1.1: Các thanh ghi trong Independent watchdog (IWDG)

| Thanh ghi | Độ rộng | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| IWDG_KR | 16 bit (ghi) | Thanh ghi khóa, nhận các giá trị khóa để điều khiển IWDG |
| IWDG_PR | 3 bit | Chọn hệ số chia prescaler (PR[2:0]) |
| IWDG_RLR | 12 bit | Giá trị nạp cho bộ đếm, giá trị mặc định sau reset là 0xFFF |
| IWDG_SR | 2 bit | Thanh ghi trạng thái, gồm cờ PVU và RVU |

Thanh ghi IWDG_KR chỉ nhận ba giá trị có ý nghĩa. Giá trị 0xCCCC khởi động IWDG (từ lúc này bộ đếm bắt đầu chạy). Giá trị 0x5555 mở khóa quyền ghi vào IWDG_PR và IWDG_RLR; mặc định hai thanh ghi này được bảo vệ chống ghi để tránh bị thay đổi do lỗi. Giá trị 0xAAAA nạp lại bộ đếm bằng giá trị trong IWDG_RLR, đây chính là thao tác "kick" watchdog. Ghi bất kỳ giá trị nào khác vào IWDG_KR sẽ khóa lại quyền ghi.

Thanh ghi IWDG_PR dùng 3 bit PR[2:0] để chọn hệ số chia theo bảng: 000 chia 4, 001 chia 8, 010 chia 16, 011 chia 32, 100 chia 64, 101 chia 128, 110 và 111 chia 256.

Thanh ghi IWDG_SR có hai cờ trạng thái. Cờ PVU (Prescaler Value Update) được phần cứng đặt lên 1 khi giá trị prescaler đang được cập nhật, và tự xóa khi quá trình hoàn tất. Cờ RVU (Reload Value Update) có ý nghĩa tương tự với giá trị reload. Do IWDG hoạt động ở miền xung clock LSI chậm, việc cập nhật các thanh ghi này mất một khoảng thời gian, nên phần mềm phải chờ cả hai cờ về 0 trước khi thay đổi giá trị mới.

1.4.5. Trình tự cấu hình IWDG

Để cấu hình và khởi động IWDG, phần mềm thực hiện lần lượt các bước sau:

- Ghi 0xCCCC vào IWDG_KR để khởi động watchdog.

- Ghi 0x5555 vào IWDG_KR để mở khóa truy cập IWDG_PR và IWDG_RLR.

- Ghi giá trị prescaler vào IWDG_PR.

- Ghi giá trị reload vào IWDG_RLR.

- Ghi 0xAAAA vào IWDG_KR để nạp bộ đếm lần đầu và đồng thời khóa lại quyền ghi.

1.4.6. Công thức tính thời gian timeout

Thời gian timeout của IWDG (TIWDG) là khoảng thời gian tối đa giữa hai lần nạp lại liên tiếp mà không làm bộ đếm giảm về 0 gây reset vi điều khiển. Công thức được xác định dựa trên tần số xung nhịp thực tế sau bộ chia và số chu kỳ đếm:

Tần số xung cấp cho bộ đếm IWDG:

fIWDG=fLSIPrescaler

Trong đó:

- fLSI: Tần số của bộ dao động nội tốc độ thấp LSI (danh định là 40 kHz).

- Prescaler: Hệ số chia tần của thanh ghi IWDG_PR (4,8,16,32,64,128,256).

Chu kỳ của một bước đếm (Tick time):

TIWDG_tick=1fIWDG=PrescalerfLSI

Thời gian timeout tổng thể: Do bộ đếm lùi 12-bit đếm từ giá trị nạp Reload về 0, tổng số nhịp đếm trước khi phát tín hiệu reset là Reload+1. Thời gian timeout được tính bởi:

TIWDG=Reload+1×TIWDG_tick=Reload+1×PrescalerfLSI

Trong đó:

- Reload: Giá trị nạp trong thanh ghi IWDG_RLR (0≤Reload≤4095).

- TIWDG: Đơn vị tính bằng giây (s).

Áp dụng tính toán thực tế trong đề tài: Cấu hình trong hệ thống sử dụng Prescaler=64 (IWDG_PRESCALER_64) và Reload=624 (ứng với 625 chu kỳ đếm). Với tần số fLSI=40 kHz:

TIWDG=624+1×6440 000 Hz=40 00040 000=1.000 s 1000 ms

Bảng 1.2: Thời gian timeout IWDG theo hệ số chia tại LSI 40 kHz

| Prescaler | PR[2:0] | Độ phân giải | Timeout nhỏ nhất | Timeout lớn nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /4 | 000 | 0,1 ms | 0,1 ms | 409,6 ms |
| /8 | 001 | 0,2 ms | 0,2 ms | 819,2 ms |
| /16 | 010 | 0,4 ms | 0,4 ms | 1638,4 ms |
| /32 | 011 | 0,8 ms | 0,8 ms | 3276,8 ms |
| /64 | 100 | 1,6 ms | 1,6 ms | 6553,6 ms |
| /128 | 101 | 3,2 ms | 3,2 ms | 13107,2 ms |
| /256 | 110 hoặc 111 | 6,4 ms | 6,4 ms | 26214,4 ms |

1.4.7. Sai số của dao động LSI và ảnh hưởng đến timeout

LSI là dao động RC tích hợp trong chip, không dùng thạch anh nên độ chính xác thấp và chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, điện áp nguồn và sai khác giữa từng con chip. Theo datasheet STM32F103x8, tần số LSI nằm trong khoảng từ 30 kHz đến 60 kHz, với giá trị điển hình 40 kHz.

Do đó timeout thực tế không bằng giá trị tính theo 40 kHz mà dao động trong một khoảng:

tmin=Reload+1×Prescaler60kHz

(1.4)

tmax=Reload+1×Prescaler30kHz

(1.5)

Từ đây rút ra nguyên tắc thiết kế quan trọng: chu kỳ nạp lại watchdog phải nhỏ hơn t_min (trường hợp xấu nhất), nếu không hệ thống có thể bị reset nhầm dù chương trình vẫn chạy đúng. Ngược lại, thời gian phát hiện treo thực tế có thể kéo dài đến t_max. Vì vậy IWDG phù hợp để phát hiện treo ở mức thời gian tương đối, không phù hợp cho yêu cầu định thời chính xác. Trong phần thực nghiệm, sai khác giữa timeout tính toán và timeout đo thực tế chủ yếu bắt nguồn từ sai số này của LSI.

1.4.8. Chế độ gỡ lỗi

Trong quá trình gỡ lỗi, khi lõi Cortex-M3 dừng tại breakpoint hoặc chạy từng bước, IWDG vẫn tiếp tục đếm và sẽ reset chip, làm phiên debug bị gián đoạn. Để tránh điều này, có thể cho IWDG dừng đếm khi lõi bị halt bằng cách đặt bit DBG_IWDG_STOP (bit 8) trong thanh ghi DBGMCU_CR. Với thư viện HAL, có thể gọi macro __HAL_DBGMCU_FREEZE_IWDG(). Chỉ nên bật chế độ này khi gỡ lỗi và phải bỏ khi nạp chương trình chạy thật. Khi thực nghiệm đo thời gian reset, cần chạy chương trình ở chế độ bình thường (không dừng ở breakpoint) để kết quả đúng.

1.4.9. Chiến lược nạp lại IWDG và giám sát đa tác vụ (Multi-task Check-in)

Trong thiết kế hệ thống nhúng tin cậy, việc đặt lệnh nạp lại watchdog (HAL_IWDG_Refresh()) ở đâu đóng vai trò quyết định đến hiệu quả bảo vệ của hệ thống.

Hạn chế của việc nạp Watchdog không kiểm tra tiến độ tác vụ

Nạp trong ngắt Timer/SysTick: Khi vòng lặp chính bị chặn nhưng ngắt định thời vẫn được phục vụ, lệnh nạp watchdog trong ISR có thể tiếp tục thực hiện. Trong trường hợp này, watchdog không hết hạn dù tác vụ chính đã ngừng hoạt động.

Nạp vô điều kiện ở đầu hoặc cuối vòng lặp chính: Nếu một chức năng bị bỏ qua hoặc không hoàn thành nhưng vòng lặp vẫn tiếp tục thực thi, lệnh nạp watchdog có thể được gọi mà không phản ánh trạng thái của chức năng đó. Vì vậy, cần kiểm tra tiến độ của từng tác vụ trước khi nạp lại.

Cơ chế Bitmask Check-in Supervisor

Đề tài sử dụng cơ chế giám sát đa tác vụ thông qua mặt nạ bit để kiểm tra điều kiện hoàn thành của các tác vụ đã đăng ký:

Đăng ký tác vụ (IWDG_Monitor_Register): Mỗi tác vụ nền trong hệ thống được cấp một ID định danh duy nhất và được đăng ký vào mặt nạ yêu cầu:

s_required_mask |=1≪task_id

Trong hệ thống của đề tài:

TASK_ID_STATUS (Task 0): Tác vụ nền đọc cảm biến DHT11, nhấp nháy LED Heartbeat và truyền log UART.

TASK_ID_DISPLAY (Task 1): Tác vụ cập nhật hiển thị màn hình LCD1602.

⇒s_required_mask=1≪0 | 1≪1=0b00000011 0x03

Xác nhận hoàn thành (IWDG_Monitor_Checkin): Khi tác vụ hoàn thành lượt phục vụ theo tiêu chí giám sát, phần mềm đặt bit tương ứng trong mặt nạ trạng thái:

s_alive_mask |=1≪task_id

Kiểm tra và nạp lại (IWDG_Monitor_Feed): Cuối vòng lặp chính, hàm giám sát tiến hành so sánh:

all_alive=s_alive_mask & s_required_mask==s_required_mask

Nếu tất cả tác vụ đều đã xác nhận hoàn thành: Xóa cờ s_alive_mask = 0, ghi lệnh nạp lại HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) và cập nhật mốc thời gian s_last_refresh_tick.

Nếu có tác vụ chưa xác nhận hoàn thành, hệ thống không nạp lại IWDG. Các bit đã được đặt được giữ để tổng hợp trạng thái của những tác vụ còn lại. Nếu điều kiện nạp không được đáp ứng trước khi bộ đếm hết hạn, IWDG tạo tín hiệu reset.

Giám sát trạng thái hoạt động (Health Status Monitoring)

Bên cạnh việc nạp lại, module giám sát còn liên tục đánh giá trạng thái hoạt động thông qua hàm IWDG_Monitor_GetHealth():

HEALTH_OK: Thời gian từ lần nạp cuối nhỏ hơn 50% của tmin (ngưỡng xấu nhất khi LSI chạy ở 60 kHz).

HEALTH_WARNING: Thời gian trôi qua từ 50% đến dưới 75% của tmin (xấp xỉ 333 ms đến dưới 500 ms).

HEALTH_CRITICAL: Thời gian trôi qua vượt quá 75% của tmin (≥500 ms), cảnh báo hệ thống sắp bị watchdog reset.

Hàm IWDG_Monitor_GetMissingMask() trả về mặt nạ các tác vụ chưa xác nhận hoàn thành, phục vụ xác định tác vụ chậm hoặc bị chặn.

Ràng buộc lịch chạy: chu kỳ lấy mẫu DHT11 2.000 ms lớn hơn timeout IWDG 1.000 ms danh định và 666,7 ms ở LSI 60 kHz. Vì vậy không được chỉ check-in TASK_ID_STATUS sau mỗi mẫu mới. Tác vụ dịch vụ phải chạy thường xuyên, kiểm tra tiến độ và thời hạn riêng của cảm biến, rồi xác nhận hoàn thành khi chưa đến hạn hoặc đã xử lý xong đúng hạn. Tác vụ hiển thị cũng có thể giữ giá trị cũ và báo hoàn thành lượt phục vụ. Tránh HAL_Delay(2000) trong vòng lặp chính; nếu chỉ xác nhận hoàn thành theo mẫu phải tăng timeout đủ lớn theo trường hợp LSI nhanh nhất.

1.4.10. Ưu điểm và hạn chế của IWDG

Ưu điểm của IWDG là có nguồn xung độc lập nên vẫn hoạt động khi clock chính hỏng, không thể bị tắt bằng phần mềm sau khi khởi động, dải timeout rộng (từ dưới 1 ms đến hơn 26 s), cấu hình đơn giản và có thể tự động bật bằng Option Bytes. Hạn chế là độ chính xác thấp do LSI sai lệch lớn, chỉ phát hiện được trường hợp nạp lại quá muộn mà không phát hiện được nạp lại quá sớm, và không có ngắt cảnh báo trước khi reset. Hạn chế thứ hai có thể dẫn đến tình huống đáng chú ý: nếu chương trình rơi vào một vòng lặp lỗi mà trong đó có lệnh nạp lại watchdog, IWDG sẽ không phát hiện được lỗi. Để khắc phục, cần kết hợp chiến lược nạp lại tại vị trí đáp ứng điều kiện giám sát (mục 1.4.9) hoặc dùng WWDG như trình bày ở mục tiếp theo.

1.5. Bộ định thời giám sát cửa sổ WWDG

1.5.1. Giới thiệu chung

WWDG (Window Watchdog) là bộ định thời giám sát cửa sổ. Ngoài chức năng phát hiện chương trình nạp lại watchdog quá muộn như IWDG, WWDG còn phát hiện được trường hợp nạp lại quá sớm nhờ cơ chế "cửa sổ thời gian". Phần mềm chỉ được phép nạp lại watchdog trong một khoảng thời gian hợp lệ nằm giữa hai mốc; nạp lại trước hoặc sau khoảng này đều dẫn đến reset.

Cơ chế này phù hợp với các ứng dụng có luồng thực thi diễn ra theo chu kỳ chặt chẽ và dự đoán được. Khi chương trình chạy sai luồng, chẳng hạn bị nhảy nhầm vào đoạn mã chứa lệnh nạp lại watchdog hoặc rơi vào vòng lặp lỗi có lệnh nạp lại, thời điểm nạp sẽ lệch khỏi cửa sổ và WWDG phát hiện được ngay. Điều này IWDG không làm được.

1.5.2. Cấu tạo và nguồn xung

Khác với IWDG, WWDG dùng xung của bus APB1 (PCLK1), nên hoạt động phụ thuộc vào xung clock chính của hệ thống. Với STM32F103C8T6 chạy ở 72 MHz, bus APB1 có tần số tối đa 36 MHz. Khối WWDG gồm:

Bộ chia cố định 4096 nhận xung PCLK1.

Bộ chia tần có thể chọn WDGTB[1:0] với các hệ số 1, 2, 4, 8.

Bộ đếm xuống 7 bit T[6:0], trong đó bit T6 dùng làm cờ báo, còn 6 bit T[5:0] quyết định thời gian đếm hiệu dụng.

Thanh ghi cấu hình chứa giá trị cửa sổ W[6:0].

Khối so sánh giữa bộ đếm và giá trị cửa sổ, cùng logic tạo reset và ngắt cảnh báo sớm.

Cần bật xung clock cho WWDG (bit WWDGEN trong thanh ghi RCC_APB1ENR) trước khi cấu hình. Một khác biệt quan trọng so với IWDG là WWDG khi được bật bởi phần mềm thì không thể tắt cho đến lần reset kế tiếp, tương tự IWDG.

1.5.3. Các thanh ghi điều khiển

Bảng 1.3: Các thanh ghi trong Window watchdog (WWDG)

| Thanh ghi | Độ rộng | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| WWDG_CR | 8 bit | Chứa bộ đếm T[6:0] (bit 0 đến 6) và bit kích hoạt WDGA (bit 7). Giá trị mặc định 0x7F |
| WWDG_CFR | 10 bit | Chứa giá trị cửa sổ W[6:0] (bit 0 đến 6), bộ chia thời gian WDGTB[1:0] (bit 7 và 8) và bit cho phép ngắt cảnh báo sớm EWI (bit 9) |
| WWDG_SR | 1 bit | Chứa cờ ngắt cảnh báo sớm EWIF (bit 0) |

1.5.4. Nguyên lý hoạt động và cơ chế cửa sổ

Bộ đếm T[6:0] đếm xuống từ giá trị nạp (tối đa 0x7F) với tốc độ PCLK1 / (4096 × 2^WDGTB). WWDG tạo tín hiệu reset trong hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, nạp lại quá muộn: khi bộ đếm giảm từ 0x40 xuống 0x3F, tức bit T6 chuyển từ 1 xuống 0, hệ thống bị reset. Vì vậy thời gian hữu ích của bộ đếm chỉ tính từ giá trị nạp đến 0x40, tương ứng với 6 bit thấp T[5:0].

Trường hợp thứ hai, nạp lại quá sớm: nếu phần mềm ghi vào WWDG_CR để nạp lại khi giá trị bộ đếm còn lớn hơn giá trị cửa sổ W[6:0] trong WWDG_CFR, hệ thống cũng bị reset ngay lập tức.

Từ hai điều kiện trên, thời gian cho phép nạp lại gọi là cửa sổ, nằm giữa thời điểm bộ đếm bằng W và thời điểm bộ đếm đạt 0x40. Trong cửa sổ này, việc nạp lại hợp lệ; ngoài cửa sổ, hệ thống reset. Ngoài ra, việc ghi vào WWDG_CR một giá trị có bit T6 bằng 0 cũng gây reset tức thì, nên giá trị nạp luôn phải nằm trong khoảng từ 0x40 đến 0x7F. Giá trị cửa sổ W cũng cần nằm trong khoảng từ 0x40 đến 0x7F; W càng gần 0x40 thì cửa sổ càng hẹp.

1.5.5. Công thức tính thời gian của WWDG

WWDG sử dụng xung nhịp từ bus ngoại vi APB1 (fPCLK1). Với STM32F103C8T6 chạy ở xung nhịp tối đa 72 MHz, tần số bus APB1 là fPCLK1=36 MHz.

Chu kỳ của 1 bước đếm WWDG (ttick): Xung nhịp qua bộ chia cố định 4096 và bộ chia cấu hình WDGTB (1,2,4,8 tương ứng với 2WDGTB):

ttick=4096×2WDGTBfPCLK1

Thời gian vùng cửa sổ đóng - Cấm nạp (tclosed): Là khoảng thời gian từ khi nạp lại bộ đếm với giá trị T6:0 cho đến khi bộ đếm giảm xuống bằng giá trị cửa sổ W6:0. Nếu phần mềm nạp lại trong khoảng này sẽ lập tức bị Reset do lỗi vi phạm cửa sổ:

tclosed=T6:0-W6:0×ttick

Thời gian vùng cửa sổ mở - Cho phép nạp an toàn (topen): Là khoảng thời gian bộ đếm đếm từ W6:0 xuống 0x40 (64):

topen=W6:0-0x3F×ttick=W6:0-63×ttick

Thời gian timeout tối đa trước khi bị Underflow (ttimeout): Là thời gian bộ đếm đếm từ T6:0 xuống 0x3F (63 - thời điểm bit T6 lật từ 1 về 0 gây reset):

ttimeout=T6:0-0x3F×ttick=T6:0-63×ttick

Bảng 1.4: Giới hạn thời gian WWDG theo hệ số chia

| WDGTB | Prescaler (2WDGTB) | ttick | Timeout nhỏ nhất (T=0x40) | Timeout lớn nhất (T=0x7F) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0.1138 ms | 0.1138 ms | 7.28 ms |
| 1 | 2 | 0.2276 ms | 0.2276 ms | 14.56 ms |
| 2 | 4 | 0.4551 ms | 0.4551 ms | 29.13 ms |
| 3 | 8 | 0.9102 ms | 0.9102 ms | 58.25 ms |

Áp dụng tính toán thực tế trong đề tài: Cấu hình: WDGTB=3 (chia 8), Giá trị nạp T6:0=127 (0x7F), Giá trị cửa sổ W6:0=80 (0x50).

ttick=4096×836 000 000≈0.9102 ms

Vùng cấm nạp (tclosed): 127-80×0.9102 ms=47×0.9102≈42.78 ms

Vùng cho phép nạp (topen): 80-63×0.9102 ms=17×0.9102≈15.47 ms

Thời gian timeout tối đa (ttimeout): 127-63×0.9102 ms=64×0.9102≈58.25 ms

1.5.6. Ngắt cảnh báo sớm EWI (Early Wakeup Interrupt)

Khối WWDG tích hợp một tính năng quan trọng mà IWDG không có, đó là ngắt cảnh báo sớm EWI:

Thời điểm kích hoạt: Khi bộ đếm WWDG đếm lùi giảm từ 65 xuống đúng 64 (0x40), tức trước khi xảy ra hiện tượng tràn underflow (tại 63 - 0x3F) đúng 1 tick (0.9102 ms trong cấu hình chia 8).

Chức năng của ngắt cảnh báo sớm:

Ngắt EWI cho phép thực hiện một số thao tác xử lý trước khi WWDG tạo tín hiệu reset. Thời gian xử lý phải nằm trong khoảng thời gian còn lại của bộ đếm.

Trong hàm phục vụ ngắt WWDG_IRQHandler(), phần mềm có thể:

Lưu thông tin ngữ cảnh hoặc mã lỗi cần thiết vào thanh ghi Backup register trong thời gian xử lý cho phép.

Đưa các đầu ra điều khiển rơ-le, động cơ hoặc van điện từ về trạng thái an toàn được xác định theo yêu cầu của ứng dụng.

Xử lý cờ ngắt: Bit EWIF trong thanh ghi WWDG_SR được đặt lên 1 bởi phần cứng khi ngắt xảy ra, và phải được xóa bằng phần mềm (ghi 0) trong trình phục vụ ngắt.

1.5.7. Trình tự cấu hình WWDG

Phần mềm cấu hình WWDG theo các bước:

Bật xung clock cho WWDG (WWDGEN trong RCC_APB1ENR).

Ghi vào WWDG_CFR giá trị bộ chia WDGTB, giá trị cửa sổ W và (nếu dùng) bit EWI.

Ghi vào WWDG_CR giá trị bộ đếm ban đầu T cùng bit WDGA để khởi động watchdog.

Trong vòng lặp chính, nạp lại bằng cách ghi lại giá trị T vào WWDG_CR đúng thời điểm trong cửa sổ.

1.5.8. Chế độ gỡ lỗi

Tương tự IWDG, WWDG có thể tạm dừng đếm khi lõi bị halt bằng cách đặt bit DBG_WWDG_STOP (bit 9) trong thanh ghi DBGMCU_CR, hoặc dùng macro __HAL_DBGMCU_FREEZE_WWDG() của HAL. Điều này tránh việc reset ngoài ý muốn trong lúc đặt breakpoint.

1.5.9. Ưu điểm và hạn chế của WWDG

Ưu điểm:

Định thời theo PCLK1: Độ chính xác của WWDG phụ thuộc nguồn clock hệ thống và cấu hình bus APB1. Trong cấu hình dùng thạch anh ngoài, độ ổn định thời gian thường cao hơn so với dao động RC nội LSI.

Phát hiện nạp ngoài cửa sổ thời gian: WWDG tạo tín hiệu reset khi lệnh nạp được thực hiện quá sớm hoặc quá muộn. Cơ chế này hỗ trợ phát hiện một số sai lệch trong luồng thực thi, nhưng không thay thế việc kiểm tra chức năng của tác vụ.

Hỗ trợ ngắt cảnh báo sớm EWI: Phần mềm có thể lưu thông tin chẩn đoán tối thiểu hoặc xử lý đầu ra trước khi reset, nếu thao tác hoàn thành trong thời gian cho phép.

Hạn chế:

Dải thời gian rất ngắn: Timeout tối đa chỉ đạt khoảng 58.3 ms (ở 36 MHz), không phù hợp cho các tác vụ tốn thời gian như giao tiếp màn hình LCD qua bus I2C (mỗi lần cập nhật chuỗi có thể tốn 10-20 ms) hay đọc cảm biến 1 dây DHT11 (bắt tay tốn 20 ms).

Phụ thuộc nguồn clock hệ thống: Nếu xung PCLK1 dừng, WWDG không tiếp tục đếm và không thể tạo reset do hết hạn.

1.6. So sánh IWDG và WWDG

1.6.1. Bảng so sánh tổng hợp giữa IWDG và WWDG

Bảng 1.5: Bảng so sánh toàn diện các đặc tính kỹ thuật giữa IWDG và WWDG

| Tiêu chí so sánh | IWDG (Independent Watchdog) | WWDG (Window Watchdog) |
| --- | --- | --- |
| Tên gọi & Ý nghĩa | Bộ định thời giám sát độc lập | Bộ định thời giám sát theo cửa sổ |
| Nguồn xung nhịp (Clock) | Bộ dao động nội LSI riêng biệt (≈40 kHz) | Bus ngoại vi APB1 / PCLK1 (tối đa 36 MHz) |
| Tính độc lập phần cứng | Hoàn toàn độc lập với xung nhịp chính hệ thống | Phụ thuộc hoàn toàn vào xung nhịp chính (HSE/HSI/PLL) |
| Độ chính xác thời gian | Thấp (sai số từ -25% đến +50% do mạch RC) | Rất cao (chuẩn xác theo thạch anh ngoài) |
| Bộ đếm (Counter) | Đếm lùi 12-bit (4095→0) | Đếm lùi 7-bit (127→63) |
| Hệ số chia (Prescaler) | 4,8,16,32,64,128,256 (3-bit PR) | 1,2,4,8 (2-bit WDGTB kết hợp bộ chia cố định 4096) |
| Dải thời gian Timeout | Rộng: từ dưới 0.1 ms đến hơn 26.2 giây | Hẹp: từ 0.11 ms đến tối đa 58.25 ms (ở 36 MHz) |
| Cơ chế nạp lại (Refresh) | Nạp bất kỳ thời điểm nào trước khi bộ đếm về 0 | Bắt buộc nạp trong khung cửa sổ: 0x3F<T≤W |
| Phát hiện nạp quá sớm | Không (nạp sớm bao nhiêu cũng được chấp nhận) | Có (nạp trước khi T≤W sẽ bị Reset ngay lập tức) |
| Phát hiện nạp quá muộn | Có (Reset khi bộ đếm giảm đến 0) | Có (Reset khi bộ đếm giảm từ 0x40 xuống 0x3F) |
| Ngắt cảnh báo trước Reset | Không có | Có ngắt cảnh báo sớm EWI tại T=0x40 |
| Khi Clock chính bị hỏng | Vẫn chạy bình thường để Reset MCU | Không: Dừng hoạt động cùng vi điều khiển |
| Chế độ tiết kiệm năng lượng | Vẫn hoạt động ở chế độ Stop và Standby | Bị dừng hoạt động khi vào Stop/Standby |
| Tắt bằng phần mềm | Không thể tắt sau khi đã khởi động | Không thể tắt sau khi đã kích hoạt |
| Cờ nguyên nhân trong RCC | IWDGRSTF (Bit 29 trong thanh ghi RCC_CSR) | WWDGRSTF (Bit 30 trong thanh ghi RCC_CSR) |
| Mục đích thiết kế chính | Phát hiện quá hạn nạp và khởi động lại khi chương trình bị treo | Giám sát độ chính xác thời gian và luồng logic thực thi |

1.6.2. Phân tích sự khác biệt cốt lõi

Sự khác biệt quan trọng nhất nằm ở nguồn gốc xung nhịp:

IWDG sử dụng LSI: Là khối dao động RC nội nằm trong khối dao động riêng. Tính độc lập này mang lại khả năng duy trì hoạt động giám sát: ngay cả khi thạch anh ngoài 8 MHz bị hỏng, đường mạch OSC bị đứt, bộ nhân tần PLL mất khóa (Loss of Lock), hoặc cấu hình sai thanh ghi phân chia Clock khiến CPU ngừng thực thi, IWDG vẫn tiếp tục đếm và tạo tín hiệu reset vi điều khiển.

WWDG sử dụng PCLK1 từ bus APB1. Nếu nguồn clock cấp cho bus dừng, WWDG cũng ngừng đếm. Độ chính xác định thời phụ thuộc nguồn clock và cấu hình chia tần của hệ thống.

Về cơ chế cửa sổ và khả năng bảo vệ luồng logic (Program Flow Integrity):

IWDG chỉ phát hiện tình trạng không nạp lại trong thời hạn cho phép. Nếu chương trình thực hiện một vòng lặp lỗi nhưng vẫn gọi HAL_IWDG_Refresh() đúng hạn, IWDG không phát hiện được sai lệch chức năng đó.

WWDG kiểm tra thời điểm nạp lại theo cửa sổ thời gian được cấu hình:

  - Vùng cấm (Window Closed): T6:0>W6:0→Reset tức thì.

  - Vùng cho phép (Window Open): 0x3F<T6:0≤W6:0→Nạp lại hợp lệ.

  - Vùng tràn (Underflow): T6:0≤0x3F→Reset tức thì.

Nếu chương trình bỏ qua các bước xử lý hoặc lặp lại lệnh nạp khiến thời điểm nạp nằm ngoài cửa sổ cho phép, WWDG tạo tín hiệu reset.

Khả năng xử lý trước khi reset:

IWDG tạo tín hiệu reset khi bộ đếm hết hạn và không cung cấp ngắt cảnh báo sớm để phần mềm xử lý trước thời điểm này.

WWDG cung cấp ngắt EWI (Early Wakeup Interrupt) trước khi reset đúng 1 tick (0.91 ms). Trong khoảng thời gian này, phần mềm có thể lưu thông tin chẩn đoán tối thiểu vào Backup Register, đưa các đầu ra rơ-le về trạng thái an toàn hoặc ngắt mạch cầu H để bảo vệ động cơ trước khi hệ thống tái khởi động.

1.6.3. Tiêu chí lựa chọn bộ Watchdog phù hợp

Việc lựa chọn sử dụng IWDG hay WWDG phụ thuộc vào yêu cầu đặc thù của ứng dụng:

Khi nào nên ưu tiên chọn IWDG?

Ứng dụng có các tác vụ độ trễ lớn và không đồng bộ: Điển hình là các hệ thống đo lường môi trường, thiết bị đọc cảm biến qua giao thức 1 dây (DHT11/DHT22), giao tiếp màn hình hiển thị LCD qua I2C, hoặc truyền nhận dữ liệu qua mạng UART/Modbus. Các tác vụ này có thời gian chờ đợi phản hồi dao động từ vài chục mili-giây đến hàng giây.

Ứng dụng cần giám sát độc lập với nguồn clock chính: Ví dụ thiết bị IoT hoặc trạm quan trắc từ xa hoạt động liên tục, ít có điều kiện khởi động lại thủ công.

Thiết bị chạy pin tối ưu năng lượng: Cần đưa vi điều khiển vào chế độ ngủ sâu (Stop hoặc Standby) trong thời gian dài và dùng IWDG để tự thức dậy phục hồi.

Khi nào nên ưu tiên chọn WWDG?

Hệ thống điều khiển thời gian thực chính xác cao (Hard Real-time): Bộ điều khiển biến tần, điều khiển động cơ bước/động cơ không chổi than (BLDC/PMSM), hệ thống lái trợ lực điện tử trên ô tô (Automotive ECU). Trong các hệ thống này, vòng lặp điều khiển PID bắt buộc phải quét cố định mỗi 5 ms hoặc 10 ms; sai lệch thời gian cần được đánh giá theo yêu cầu của thuật toán điều khiển.

Ứng dụng cần lưu thông tin chẩn đoán trước khi reset: Sử dụng EWI để lưu dữ liệu tối thiểu trong thời gian cho phép.

Bảng 1.6: Ma trận tiêu chí quyết định lựa chọn Watchdog

| Yêu cầu của bài toán | IWDG | WWDG |
| --- | --- | --- |
| Chu kỳ vòng lặp >60 ms | Khuyên dùng | Không khả thi |
| Chu kỳ vòng lặp dao động, không cố định | Khuyên dùng | Không: Rất khó căn chỉnh |
| Cần kiểm soát thứ tự thực thi và tốc độ luồng lệnh | Không hỗ trợ | Khuyên dùng |
| Hoạt động khi thạch anh ngoài hỏng | Duy trì giám sát bằng LSI | Không: Bị vô hiệu |
| Cần lưu thông tin trước khi reset | Không hỗ trợ | Hỗ trợ qua EWI |

1.6.4. Chiến lược sử dụng kết hợp (Dual Watchdog Architecture)

Có thể kết hợp đồng thời cả hai bộ watchdog để giám sát ở hai thang thời gian khác nhau. Kiến trúc kép cần được thiết kế và đánh giá theo yêu cầu cụ thể của ứng dụng:

Kiến trúc gồm vòng điều khiển nhanh được WWDG giám sát và các dịch vụ chậm được IWDG giám sát qua cơ chế check-in. Cả hai chỉ được nạp khi phần mềm hoàn thành các điều kiện tiến độ và thời hạn tương ứng.

Phân công vai trò trong kiến trúc kép:

Vai trò của WWDG trong giám sát vòng lặp xử lý nhanh:

Được giao nhiệm vụ giám sát vòng lặp xử lý logic nhanh hoặc thuật toán cốt lõi.

Phát hiện thời điểm nạp sớm hoặc muộn hơn giới hạn cấu hình, có thể liên quan đến việc bỏ qua bước xử lý hoặc chậm hoàn thành tác vụ.

Vai trò của IWDG trong giám sát các tác vụ ứng dụng:

Được cấu hình dải thời gian rộng (1.0 s) sử dụng mô hình Check-in đa tác vụ (iwdg_monitor).

Kiểm tra điều kiện tiến độ của các tác vụ đã đăng ký, bao gồm các dịch vụ ngoại vi có chu kỳ xử lý khác nhau.

Duy trì khả năng giám sát khi nguồn clock chính dừng, với điều kiện nguồn cấp và dao động LSI vẫn hoạt động.

Triển khai thực tế trong đề tài:

Trong mã nguồn của đề tài, cấu trúc này được hiện thực hóa thông qua cờ tiền xử lý APP_ENABLE_WWDG trong main.c:

Chế độ vận hành chuẩn (APP_ENABLE_WWDG = 0): IWDG được sử dụng với hệ thống giám sát đa tác vụ iwdg_monitor (SV1), điều phối nạp lại dựa trên kết quả xác nhận hoàn thành của tác vụ ứng dụng nền SV4 và tác vụ hiển thị SV3.

Chế độ kiểm chứng đối chiếu (APP_ENABLE_WWDG = 1): WWDG được kích hoạt song song với cấu hình cửa sổ thời gian xác định (42.8 ms-58.3 ms), cho phép nhóm nghiên cứu tiến hành các bài đo kiểm thực nghiệm so sánh hành vi giữa hai bộ watchdog trên cùng một phần cứng thực tế.

Điều kiện dùng đồng thời: WWDG chỉ được bật khi vòng phục vụ nhanh có thời gian đáp ứng xấu nhất nhỏ hơn cửa sổ đã chọn. Với T = 127, W = 80 và bộ chia 8, có thể đặt mục tiêu nạp khoảng 50 ms, sau khi kiểm tra tiến độ. Các con số 5–15 ms trong mô hình khái quát yêu cầu cấu hình khác. Không nạp vô điều kiện trong ngắt để không phản ánh lỗi của tác vụ chính.

1.7. Cờ reset trong khối RCC

1.7.1. Thanh ghi RCC_CSR

Sau mỗi lần reset, khối RCC (Reset and Clock Control) ghi lại nguyên nhân vào các cờ trong thanh ghi điều khiển/trạng thái RCC_CSR. Phần mềm đọc các cờ này ngay khi khởi động để biết lần reset vừa rồi do đâu, từ đó có hành động phù hợp. Đây là cơ sở để hệ thống của đề tài xác định và hiển thị nguyên nhân reset trên LCD.

Bảng 1.7: Các bit nguyên nhân reset trong RCC_CSR

| Cờ | Bit | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| LPWRRSTF | 31 | Reset do quản lý nguồn điện năng thấp |
| WWDGRSTF | 30 | Reset do WWDG |
| IWDGRSTF | 29 | Reset do IWDG |
| SFTRSTF | 28 | Reset do phần mềm (NVIC_SystemReset) |
| PORRSTF | 27 | Reset do cấp nguồn (Power-on/Power-down) |
| PINRSTF | 26 | Reset do chân NRST (nút Reset) |
| RMVF | 24 | Bit ghi 1 để xóa toàn bộ các cờ trên |

1.7.2. Thứ tự ưu tiên khi phân loại

Trong thực tế, nhiều cờ có thể cùng được đặt trong một lần reset. Đáng chú ý nhất là khi cấp nguồn, cả PORRSTF và PINRSTF đều được đặt (vì reset do nguồn cũng đi qua chân NRST). Ngoài ra, nếu cờ cũ chưa được xóa thì một lần reset mới sẽ làm xuất hiện nhiều cờ cùng lúc. Vì vậy chương trình cần kiểm tra theo thứ tự ưu tiên từ nguyên nhân đặc trưng nhất đến chung nhất:

PORRSTF: reset do cấp nguồn.

SFTRSTF: reset do phần mềm.

IWDGRSTF: reset do IWDG.

WWDGRSTF: reset do WWDG.

PINRSTF: reset do nút Reset.

Cờ nào được tìm thấy đầu tiên sẽ được coi là nguyên nhân của lần reset. Sau khi đọc xong phải xóa toàn bộ cờ bằng RMVF.

1.8. Thanh ghi dự phòng (Backup register)

1.8.1. Đặc điểm

STM32F103C8T6 có 10 thanh ghi dự phòng BKP_DR1 đến BKP_DR10, mỗi thanh ghi rộng 16 bit, nằm trong vùng Backup domain. Nội dung các thanh ghi này không bị xóa khi hệ thống reset, bao gồm reset do watchdog, reset phần mềm và reset bằng nút NRST. Nếu có pin cấp cho chân VBAT thì dữ liệu còn được giữ cả khi mất nguồn chính. Vì vậy Backup register rất phù hợp để lưu những thông tin nhỏ cần tồn tại qua các lần khởi động lại, như bộ đếm số lần reset hay mã nguyên nhân lỗi gần nhất.

1.8.2. Điều kiện truy cập

Mặc định vùng Backup domain được bảo vệ chống ghi. Để ghi vào Backup register cần thực hiện lần lượt:

Bật xung clock cho khối nguồn PWR (bit PWREN trong RCC_APB1ENR).

Bật xung clock cho khối BKP (bit BKPEN trong RCC_APB1ENR).

Đặt bit DBP trong thanh ghi PWR_CR để cho phép ghi vào vùng Backup domain.

Việc đọc thì không bị hạn chế bởi bit DBP nhưng vẫn cần bật xung clock cho khối BKP.

1.8.3. Lưu ý về nguồn pin VBAT

Nếu board không có pin ngoài ở chân VBAT (trên nhiều board Blue Pill chân này được nối trực tiếp với 3,3 V), thì khi ngắt nguồn hoàn toàn Backup register sẽ mất giá trị. Trong trường hợp này dữ liệu chỉ tồn tại qua các lần reset khi nguồn vẫn còn, và nội dung ban đầu sau khi cấp nguồn là không xác định. Để xử lý, chương trình cần đặt một giá trị nhận dạng (magic number) vào một thanh ghi để biết dữ liệu đã được khởi tạo hay chưa, và khởi tạo lại bộ đếm khi phát hiện reset do cấp nguồn.

1.9. Bộ nhớ Flash và việc lưu log lỗi

1.9.1. Đặc điểm cấu trúc bộ nhớ Flash của STM32F103C8T6

STM32F103C8T6 thuộc nhóm vi điều khiển Medium-density, tích hợp bộ nhớ Flash nhúng dung lượng 64 KB dùng để chứa mã chương trình và hằng số:

Phân trang: Bộ nhớ được chia thành 64 trang (Pages), đánh số từ Page 0 đến Page 63. Kích thước mỗi trang là 1 KB (1024 bytes). Địa chỉ bắt đầu từ 0x0800 0000 đến 0x0800 FFFF.

Đặc tính lưu trữ: Là bộ nhớ bất biến (Non-volatile memory), dữ liệu được duy trì khi hệ thống bị ngắt nguồn hoàn toàn trong giới hạn thời gian lưu trữ của linh kiện (không cần pin duy trì VBAT như Backup Register).

Nguyên lý ghi và xóa vật lý:

Ô nhớ Flash chỉ có thể chuyển trạng thái từ bit 1 sang bit 0 khi ghi.

Không thể ghi đè trực tiếp bit 0 thành bit 1. Muốn ghi đè một ô nhớ đã có dữ liệu, bắt buộc phải thực hiện thao tác xóa cả trang (Page Erase) để đưa toàn bộ 1024 bytes về trạng thái toàn bit 1 (0xFF).

Độ bền ghi/xóa: Khoảng 10.000 lần xóa/ghi, thời gian lưu trữ dữ liệu lên tới 20 năm ở 85∘C.

1.9.2. Quy trình lập trình và xóa bộ nhớ Flash

Nhằm đảm bảo an toàn, khối điều khiển Flash (Flash Memory Controller - FPEC) mặc định được khóa bảo vệ sau reset. Để ghi log lỗi vào Flash, phần mềm cần thực hiện đúng trình tự chuẩn:

Mở khóa truy cập (Flash Unlock): Ghi liên tiếp 2 giá trị khóa vào thanh ghi FLASH_KEYR:

KEY1 = 0x45670123

KEY2 = 0xCDEF89AB Nếu khóa sai, FPEC sẽ bị khóa cứng cho đến lần reset tiếp theo.

Kiểm tra trạng thái bận: Chờ cờ BSY trong thanh ghi FLASH_SR về 0 trước khi thực hiện bất kỳ lệnh nào.

Thao tác xóa trang (Page Erase):

Đặt bit PER trong thanh ghi FLASH_CR.

Ghi địa chỉ bắt đầu của trang cần xóa vào thanh ghi FLASH_AR.

Đặt bit STRT trong FLASH_CR để kích hoạt xóa phần cứng. Chờ cờ BSY hạ xuống 0.

Thao tác ghi dữ liệu (Programming):

Đặt bit PG trong FLASH_CR.

Ghi dữ liệu theo đơn vị nửa từ (Half-Word - 16 bit) vào địa chỉ bộ nhớ chẵn mong muốn.

Chờ cờ BSY về 0 để xác nhận thao tác lập trình đã hoàn tất.

Khóa bảo vệ Flash: Đặt bit LOCK trong FLASH_CR để hạn chế thao tác ghi ngoài ý muốn khi chương trình gặp lỗi.

1.9.3. Kiến trúc lưu trữ Log chẩn đoán sự cố trong hệ thống tự phục hồi

Trong đồ án, để tránh xung đột với vùng mã thực thi của Firmware, trang cuối cùng của Flash được quy hoạch làm phân vùng ghi nhận lịch sử lỗi (Error History Sector):

Vị trí quy hoạch: Page 63 (Địa chỉ 0x0800 FC00 – 0x0800 FFFF, kích thước 1024 bytes).

Cấu trúc bản ghi FaultLogEntry_t được thống nhất ở mức 24 byte để lưu cả PC và LR. Giới hạn thiết kế 32 bản ghi chiếm 768 byte của trang 1.024 byte; 256 byte còn lại dành dự phòng. Đây là giới hạn thiết kế, không phải số bản ghi tối đa tính riêng theo dung lượng. Cần kiểm tra sizeof bằng static assertion và quy định rõ thứ tự byte khi lưu.

typedef struct {
    uint16_t magic;        /* 0xA55A, ghi sau cung */
    uint16_t reset_count;
    uint8_t  reset_reason;
    uint8_t  fault_code;
    uint16_t checksum;
    uint32_t uptime_ms;
    uint32_t fault_pc;
    uint32_t fault_lr;
    uint32_t reserved;     /* du phong, khoi tao xac dinh */
} FaultLogEntry_t;         /* 24 byte */

Bảng 1.8: So sánh lưu trữ bằng Backup register và Flash

| Tiêu chí | Backup Register (BKP) | Bộ nhớ Flash (Page 63) |
| --- | --- | --- |
| Vùng nhớ | 10 thanh ghi 16-bit (20 bytes) | 1 Trang 1 KB (1024 bytes) |
| Tính bất biến khi mất nguồn | Không: Mất khi mất nguồn 3.3V (nếu không có pin VBAT) | Duy trì dữ liệu không cần pin ngoài |
| Tốc độ truy xuất | Độ trễ thấp (<1 μs), đọc/ghi trực tiếp | Chậm hơn (≈3-5 ms khi xóa trang, chục μs khi ghi) |
| Giới hạn số lần ghi | Không giới hạn | Giới hạn ~10.000 lần ghi/xóa |
| Ứng dụng trong đề tài | Lưu bộ đếm số lần reset tức thời và mã lỗi tạm thời | Lưu lịch sử lỗi dài hạn (nhật ký lỗi), tra cứu phân tích nguyên nhân |

Yêu cầu triển khai log Flash: dành riêng trang 63 trong linker để mã chương trình không ghi đè vùng log. Nên lưu ngữ cảnh tối thiểu vào Backup register khi lỗi xảy ra, rồi ghi Flash sau khi khởi động lại. Phải kiểm tra cờ lỗi, đọc đối chiếu dữ liệu, ghi dấu hợp lệ cuối cùng, quản lý trang đầy và mất nguồn giữa chừng. Không xóa trang trong EWI vì thời gian còn lại chỉ khoảng một tick; chức năng lưu Flash và chụp PC/LR ở đây là thiết kế mở rộng, chưa được chứng minh bằng mã nguồn hoặc phép thử kèm theo.

1.10. Ngoại lệ HardFault trên lõi Cortex-M3

1.10.1. Khái niệm và mức ưu tiên

HardFault là ngoại lệ có mức ưu tiên cố định bằng -1, cao hơn mọi ngắt thông thường (trừ Reset và NMI), xảy ra khi lõi gặp lỗi nghiêm trọng mà không xử lý được theo cách khác. Ngoài HardFault, lõi Cortex-M3 còn có ba ngoại lệ lỗi chi tiết hơn là MemManage Fault, Bus Fault và Usage Fault. Nếu các ngoại lệ này chưa được cho phép riêng trong thanh ghi SHCSR thì khi xảy ra, chúng đều bị nâng cấp (escalate) thành HardFault. Với cấu hình mặc định của đề tài, mọi lỗi nghiêm trọng đều dẫn đến HardFault_Handler.

1.10.2. Nguyên nhân thường gặp

Các nguyên nhân phổ biến gồm:

Truy cập địa chỉ không tồn tại hoặc không được phép (lỗi bus), ví dụ đọc ghi vào vùng địa chỉ chưa ánh xạ.

Thực thi lệnh không hợp lệ hoặc nhảy đến địa chỉ không chứa mã.

Dùng con trỏ chưa khởi tạo hoặc con trỏ rỗng sai cách.

Tràn ngăn xếp (stack overflow) làm hỏng vùng nhớ lân cận.

Sai sót khi khởi tạo bảng vector ngắt hoặc gọi con trỏ hàm không hợp lệ.

Chia cho 0 hoặc truy cập không căn lề, nhưng hai lỗi này mặc định không gây ngoại lệ trên Cortex-M3 trừ khi được bật trong thanh ghi CCR.

1.10.3. Cơ chế Stack Frame ngoại lệ và cách trích xuất thanh ghi PC/LR

Để phục vụ công tác chẩn đoán sự cố (Post-mortem Debugging), lõi vi xử lý ARM Cortex-M3 được trang bị cơ chế tự động lưu ngữ cảnh (Auto-stacking) mỗi khi phát sinh ngoại lệ:

Cấu trúc khung ngăn xếp (Exception Stack Frame)

Khi lệnh gây lỗi được thực thi (ví dụ: truy cập địa chỉ không tồn tại 0xFFFFFFF0), trước khi nhảy vào hàm phục vụ ngắt HardFault_Handler, phần cứng Cortex-M3 tự động đẩy (push) 8 thanh ghi 32-bit vào vùng ngăn xếp (Stack) hiện tại theo đúng thứ tự:

Bảng 1.9: Khung ngăn xếp ngoại lệ Cortex-M3

| Chỉ số | Độ lệch từ SP | Thanh ghi | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | +0 byte | R0 | Tham số / dữ liệu tạm |
| 1 | +4 byte | R1 | Tham số / dữ liệu tạm |
| 2 | +8 byte | R2 | Tham số / dữ liệu tạm |
| 3 | +12 byte | R3 | Tham số / dữ liệu tạm |
| 4 | +16 byte | R12 | Dữ liệu tạm |
| 5 | +20 byte | LR | Địa chỉ trả về của ngữ cảnh trước lỗi |
| 6 | +24 byte | PC | Địa chỉ lệnh được lưu khi nhận ngoại lệ |
| 7 | +28 byte | xPSR | Trạng thái chương trình |

Ý nghĩa của các thanh ghi được chụp lại:

PC (Program Counter - [SP + 24]): Lưu giữ giá trị con trỏ lệnh ngay tại thời điểm xảy ra ngoại lệ. Đối chiếu giá trị này với file bản đồ bộ nhớ (watchdog-system.map) hoặc mã dịch ngược Disassembly trong Keil C sẽ giúp khoanh vùng lệnh liên quan khi có đúng tệp thực thi và thông tin gỡ lỗi. Với lỗi bus không chính xác (imprecise fault), PC được lưu có thể không trỏ đúng lệnh gây lỗi.

LR (Link Register - [SP + 20]): Lưu giữ địa chỉ trả về của hàm đã gọi đến đoạn mã bị lỗi, cung cấp thêm ngữ cảnh hàm gọi; chỉ riêng LR không đủ tái dựng toàn bộ chuỗi gọi hàm.

Giải pháp trích xuất trong Firmware:

Do hàm ngắt thông thường bằng C sẽ tự tạo thêm biến cục bộ trên stack làm thay đổi con trỏ ngăn xếp SP, hệ thống sử dụng một lớp hàm trung gian bằng Hợp ngữ (Assembly stub) để đọc giá trị thanh ghi con trỏ MSP (Main Stack Pointer) hoặc PSP (Process Stack Pointer) dựa vào bit 2 của thanh ghi LR (giá trị EXC_RETURN):

Ví dụ dưới đây dùng cú pháp Arm Compiler 5 (__CC_ARM). Với Arm Compiler 6 hoặc GCC cần chuyển sang cú pháp assembly tương ứng và kiểm tra mã sinh; không ghép nguyên mẫu giữa các trình biên dịch.

/* Lớp hợp ngữ chuyển tiếp an toàn con trỏ ngăn xếp vào hàm C */
#if defined(__CC_ARM)
__asm void HardFault_Handler(void)
{
  IMPORT HardFault_Handler_C
  TST LR, #4          /* Kiểm tra bit 2: 0 = Dùng MSP, 1 = Dùng PSP */
  ITE EQ
  MRSEQ R0, MSP       /* Nếu bằng 0: nạp con trỏ MSP vào R0 */
  MRSNE R0, PSP       /* Nếu khác 0: nạp con trỏ PSP vào R0 */
  B HardFault_Handler_C
}
#endif

Trong hàm HardFault_Handler_C(uint32_t *stacked_regs), vi điều khiển lập tức đọc PC = stacked_regs[6] và LR = stacked_regs[5], ưu tiên lưu vào các thanh ghi Backup Register (BKP->DR3..DR6), mỗi giá trị 32-bit được tách thành hai nửa 16-bit. Ghi dấu hợp lệ BKP->DR7 = 0xA55A sau cùng, rồi mới thử xuất UART1 bằng polling có giới hạn chờ. Cần kiểm tra con trỏ và vùng stack trước khi đọc; nếu stack hỏng, lưu mã lỗi tối thiểu thay vì truy cập tiếp. Không gọi hàm phụ thuộc SysTick hoặc ngắt trong đường xử lý lỗi. Nguồn cơ chế ngoại lệ: [4], [9].

1.11. Các thiết bị ngoại vi sử dụng trong đề tài

1.11.1. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11

DHT11 tích hợp phần tử đo nhiệt độ, độ ẩm và mạch xử lý số, truyền dữ liệu qua một đường tín hiệu. Trong mô hình, DATA nối PA8 và dùng nguồn 3,3 V. Các thông số phải đối chiếu đúng phiên bản cảm biến; tài liệu DHT11 mới của ASAIR [8] có thể khác các module DHT11 đời trước được nêu trong bản mô tả của nhóm.

Thông số và chu kỳ lấy mẫu:

Cấu hình mô hình theo tài liệu nhóm: nguồn 3,3 V; chu kỳ đọc 2.000 ms; dải khảo sát nhiệt độ 0–50 °C và độ ẩm 20–90 %RH. Sai số danh định thường được mô tả là ±2 °C và ±5 %RH. Không suy ra độ phân giải 0,1 °C chỉ vì khung dữ liệu có nhiều byte; độ phân giải và cách giải mã phải theo đúng datasheet của cảm biến sử dụng.

Giao thức truyền thông một dây:

Đường DATA ở mức cao khi rảnh nhờ điện trở kéo lên 4,7–10 kΩ về 3,3 V. MCU kéo thấp ít nhất 18 ms (thiết kế chọn 19 ms), nhả bus và chuyển sang ngõ vào. Sau khoảng 20–40 µs, cảm biến đáp ứng bằng xung thấp khoảng 80 µs rồi cao khoảng 80 µs.

Mỗi bit bắt đầu bằng xung thấp khoảng 50 µs. Xung cao 26–28 µs biểu diễn bit 0; khoảng 70 µs biểu diễn bit 1. Gói dữ liệu gồm 40 bit, truyền bit cao trước. Mỗi bước chờ cạnh phải có timeout để cảm biến mất kết nối không chặn toàn bộ hệ thống.

Hình 1.1: Độ rộng xung biểu diễn bit dữ liệu DHT11

Bảng 1.10: Cấu trúc dữ liệu DHT11

| Byte | Ý nghĩa đối với DHT11 |
| --- | --- |
| 0 | Phần nguyên độ ẩm |
| 1 | Phần thập phân độ ẩm, xử lý theo phiên bản datasheet |
| 2 | Phần nguyên nhiệt độ |
| 3 | Phần thập phân nhiệt độ, xử lý theo phiên bản datasheet |
| 4 | Checksum = (Byte0 + Byte1 + Byte2 + Byte3) & 0xFF |

Không tự nhận diện DHT22/AM2302 chỉ bằng điều kiện Byte0 ≤ 4 và Byte2 ≤ 2: các giá trị đo có thể gây nhầm loại cảm biến. Nếu mở rộng driver, cấu hình loại cảm biến rõ ràng và dùng công thức giải mã tương ứng.

Định thời bằng DWT Cycle Counter

Bật CoreDebug->DEMCR.TRCENA, đặt lại DWT->CYCCNT rồi bật DWT->CTRL.CYCCNTENA. Ở 72 MHz, một chu kỳ tương ứng khoảng 13,89 ns; thời gian micro-giây được tính từ chênh lệch bộ đếm chia cho 72. Phép trừ số nguyên không dấu giúp xử lý vòng tràn nếu khoảng đo ngắn hơn một chu kỳ tràn.

Không ghi mặc định vào DWT->LAR: chỉ dùng thanh ghi mở khóa khi lõi thực tế có hỗ trợ và được tài liệu hóa. HAL_Delay có đơn vị mili-giây nên không phù hợp để phân biệt các xung dữ liệu này. DWT vẫn chịu ảnh hưởng của ngắt, độ trễ truy cập và nhiễu tín hiệu; cần kiểm tra timeout, checksum và độ hợp lý của mẫu. Dịch vụ được lập lịch mỗi 2 giây, còn từng giao dịch đọc vẫn phải có thời gian chờ hữu hạn. Nguồn tham khảo: [7], [8], [9].

1.11.2. Màn hình LCD

Màn hình LCD1602 dùng vi điều khiển HD44780, hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 16 ký tự. LCD có thể giao tiếp theo chế độ 8 bit hoặc 4 bit song song, hoặc thông qua mạch mở rộng I2C dùng IC PCF8574 để tiết kiệm chân vi điều khiển (chỉ cần 2 chân SCL và SDA). Điện áp cấp thường là 5 V. Khi dùng I2C, địa chỉ thiết bị thường là 0x27 hoặc 0x3F. Trong đề tài, LCD hiển thị nhiệt độ đo được, nguyên nhân của lần reset gần nhất (IWDG, nút Reset, Power-on, Software) và số lần reset đã đếm.

1.11.3. Giao tiếp UART

UART là chuẩn truyền thông nối tiếp không đồng bộ. Mỗi khung dữ liệu gồm một bit start, các bit dữ liệu (thường 8 bit), bit kiểm tra chẵn lẻ (tùy chọn) và một hoặc hai bit stop, với tốc độ baud được hai bên thống nhất trước (ví dụ 9600 hoặc 115200 baud). STM32F103C8T6 có ba bộ USART; đề tài dùng USART1 với chân PA9 là TX và PA10 là RX. Vì mức logic của vi điều khiển là 3,3 V nên cần dùng mạch chuyển đổi USB-UART để nối với máy tính. Trong đề tài, UART dùng để gửi log hoạt động, nguyên nhân reset, số lần reset và giá trị PC/LR lên máy tính, quan sát qua phần mềm terminal.

1.11.4. LED heartbeat

LED trên board (thường là chân PC13 của Blue Pill, tích cực mức thấp) được dùng làm đèn heartbeat, nhấp nháy theo chu kỳ để báo hệ thống đang hoạt động bình thường. Khi chương trình bị treo, LED ngừng nhấp nháy, giúp người dùng quan sát trực tiếp tình trạng hệ thống mà không cần máy tính. Sau khi watchdog reset, LED nhấp nháy trở lại cho thấy hệ thống đã phục hồi.

1.11.5. Các nút nhấn gây lỗi

Ba nút gây lỗi nối lần lượt với PA0, PA1 và PA2, cấu hình input pull-up và nhấn xuống GND. Nút NRST có sẵn trên board dùng để reset phần cứng. Nút gây lỗi cần chống dội; trình phục vụ ngắt chỉ ghi cờ, còn việc kích hoạt kịch bản được thực hiện ở luồng chương trình chính.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ, THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu hệ thống và sơ đồ khối

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

Đo nhiệt độ môi trường bằng DHT11 theo chu kỳ và hiển thị giá trị lên màn hình LCD1602 bằng I2C.

Gửi dữ liệu nhiệt độ và các thông tin hoạt động của hệ thống qua UART lên máy tính.

Nhấp nháy LED heartbeat theo chu kỳ để báo hệ thống đang hoạt động bình thường.

Mô phỏng các lỗi treo chương trình bằng 4 nút nhấn: treo vòng lặp vô hạn, chờ cảm biến vô hạn, lỗi HardFault do truy cập địa chỉ sai, và nút reset có sẵn cho board.

Tự phát hiện treo chương trình và tự khởi động lại bằng watchdog (IWDG làm cơ chế chính, WWDG dùng để so sánh).

Xác định nguyên nhân của lần reset gần nhất (IWDG, nút Reset, Power-on, Software) và hiển thị lên LCD.

Đếm số lần reset, lưu trong Backup register để giữ lại qua các lần khởi động lại.

2.1.2. Sơ đồ khối hệ thống

Nhóm xử lý trung tâm là vi điều khiển STM32F103C8T6, bên trong chia thành ba khối chức năng chính:

Khối ứng dụng nền: thực hiện các tác vụ thường xuyên gồm đo nhiệt độ, cập nhật LCD, gửi log UART và nhấp nháy LED. Đây cũng là nơi các lỗi mô phỏng được kích hoạt khi nhấn nút.

Khối watchdog: giám sát hoạt động của khối ứng dụng nền. Chương trình chỉ nạp lại watchdog khi mọi tác vụ báo trạng thái bình thường. Nếu không được nạp lại kịp, watchdog tạo reset hệ thống.

Khối xử lý reset và log: chạy ngay khi khởi động lại. Khối này đọc cờ reset trong RCC để xác định nguyên nhân, cập nhật bộ đếm trong Backup register và ghi log lỗi vào Flash khi cần.

Hình 2.1: Sơ đồ khối hệ thống giám sát tự phục hồi dùng Watchdog

2.2. Thiết kế phần cứng

2.2.1. Danh sách linh kiện

Bảng 2.1: Danh sách linh kiện

| STT | Linh kiện | Số lượng | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Board STM32F103C8T6 (Blue Pill) | 1 | Vi điều khiển trung tâm |
| 2 | DHT11 | 1 | Đo nhiệt độ |
| 3 | LCD1602 có module I2C PCF8574 | 1 | Hiển thị nhiệt độ, nguyên nhân và số lần reset |
| 4 | Nút nhấn 4 chân | 3 | Gây lỗi mô phỏng |
| 5 | LED trên board (PC13) | 1 | Heartbeat |
| 6 | Mạch USB-UART | 1 | Truyền log lên máy tính |
| 7 | Mạch nạp ST-Link V2 | 1 | Nạp chương trình, gỡ lỗi |
| 8 | Breadboard và dây nối | 1 bộ | Lắp mạch |

2.2.2. Bảng gán chân ngoại vi hệ thống

Bảng dưới đây trình bày phân bổ chân GPIO của STM32F103C8T6 cho các khối chức năng trong hệ thống:

Bảng 2.2: Bảng gán chân chi tiết phần cứng hệ thống

| Chân STM32 | Tên khối chức năng | Chế độ cấu hình GPIO (Mode) | Chức năng chi tiết trong hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| PA8 | Cảm biến DHT11 | Output Open-Drain / Input Pull-Up | Dây truyền nhận dữ liệu 1-wire nhiệt độ và độ ẩm |
| PC13 | LED Heartbeat | Output Push-Pull (Tích cực THẤP) | Đèn LED chỉ thị trạng thái hoạt động (1Hz, 10Hz, Solid ON) |
| PB6 | Màn hình LCD1602 | Alternate Function Open-Drain | Đường xung nhịp I2C1_SCL giao tiếp PCF8574 |
| PB7 | Màn hình LCD1602 | Alternate Function Open-Drain | Đường dữ liệu I2C1_SDA giao tiếp PCF8574 |
| PA9 | Truyền thông UART | Alternate Function Push-Pull | Đường truyền USART1_TX gửi log lên máy tính |
| PA10 | Truyền thông UART | Input Floating | Đường nhận USART1_RX (dự phòng lệnh điều khiển) |
| PA0 | Nút nhấn mô phỏng 1 | EXTI0, pull-up, cạnh xuống | Kích hoạt lỗi: Treo vòng lặp vô hạn (while(1)) |
| PA1 | Nút nhấn mô phỏng 2 | EXTI1, pull-up, cạnh xuống | Kích hoạt lỗi: Chờ cảm biến vô hạn (Sensor Hang) |
| PA2 | Nút nhấn mô phỏng 3 | EXTI2, pull-up, cạnh xuống | Kích hoạt lỗi: Ngoại lệ nghiêm trọng HardFault |
| PA3 | Chân dự phòng mở rộng | GPIO External Interrupt (EXTI3) | Chưa lắp trong cấu hình ba nút; dành cho kịch bản mở rộng |
| NRST | Nút Reset phần cứng | Chân Reset nội vi điều khiển | Nút nhấn có sẵn trên board để khởi động lại thủ công |

2.2.3. Nguồn cấp và nạp chương trình

Vi điều khiển và cảm biến dùng nguồn 3,3 V ổn định; LCD1602 dùng nguồn 5 V phù hợp với module. ST-Link V2 dùng để nạp và gỡ lỗi qua SWDIO, SWCLK, GND và chân tham chiếu nguồn theo loại mạch nạp. Các khối dùng chung GND; không giả định chân 5 V trên board có nguồn khi chỉ cấp 3,3 V. Cần kiểm tra điện áp kéo lên của module I2C để bảo đảm tương thích mức logic STM32.

2.2.4. Sơ đồ kết nối phần cứng chi tiết

Toàn bộ phần cứng được ghép nối thành một khối hoạt động thống nhất:

Khối cảm biến: Chân DATA của DHT11 nối chân PA8, chân VCC nối 3.3V, chân GND nối mass.

Khối hiển thị: Module chuyển đổi I2C PCF8574 của màn hình LCD1602 được cấp nguồn 5V từ chân 5V của board Blue Pill (khi cắm USB), hai chân SCL/SDA nối PB6/PB7. Phải kiểm tra điện áp kéo lên của module và dùng chuyển mức phù hợp nếu cần; không mặc định mọi module 5 V tương thích trực tiếp. Khi chỉ cấp 3,3 V từ mạch nạp, chân 5 V trên board không tự có nguồn.

Khối truyền thông: Mạch USB-TTL (CH340/CP2102) được cấp nguồn từ cổng USB máy tính, chân GND nối chung mass với STM32, chân RXD của module nối chéo chân PA9 (TX) của STM32.

Khối nút nhấn gây lỗi: 3 nút nhấn cơ 4 chân có một đầu nối vào các chân PA0, PA1, PA2; đầu còn lại nối GND. Khi nhấn nút, chân GPIO chuyển từ mức 1 (do Pull-up nội) xuống mức 0 kích hoạt ngắt cạnh xuống (Falling Edge Trigger).

2.3. Thiết kế phần mềm

2.3.1. Môi trường phát triển và tổ chức các module phần mềm

Chương trình được phát triển bằng ngôn ngữ C trong Keil µVision, sử dụng thư viện STM32 HAL và mạch ST-Link V2 để nạp, gỡ lỗi qua SWD. Phần mềm được tổ chức thành các module chức năng để tách nhiệm vụ giám sát, mô phỏng lỗi, chẩn đoán reset, hiển thị và đọc cảm biến.

Các module dùng chung kiểu dữ liệu và giao diện được khai báo trong shared_types.h. Phân công giữa bốn thành viên, các thành phần dùng chung và phần mở rộng được tổng hợp trong bảng dưới đây; phần tiếp theo trình bày nhiệm vụ, API và cơ chế hoạt động của từng nhóm module.

Bảng 2.3: Danh mục và nhiệm vụ phân công các module phần mềm

| STT | Tên Module (C/H) | Vai trò & Trách nhiệm | Thành viên phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | iwdg_monitor.c / .h | Quản lý cấu hình IWDG, tính toán timeout thực tế; triển khai cơ chế Bitmask Check-in Supervisor giám sát đa tác vụ; chỉ nạp lại watchdog khi toàn bộ tác vụ xác nhận hoàn thành. | Sinh viên 1 |
| 2 | mo_phong_loi.c / .h | Xử lý ngắt EXTI từ 3 nút nhấn PA0, PA1, PA2; chống dội (debounce); kích hoạt 3 kịch bản lỗi: treo vòng lặp, chờ cảm biến vô hạn, truy cập địa chỉ sai gây HardFault. | Sinh viên 2 |
| 3 | doc_loi.c / .h | Đọc các cờ reset trong thanh ghi RCC_CSR; quản lý lưu/đọc bộ đếm reset và mã lỗi trong Backup Register (BKP_DR1..DR7); khôi phục giá trị PC/LR sau ngoại lệ. | Sinh viên 3 |
| 4 | lcd.c / .h | Thư viện điều khiển màn hình LCD1602 qua IC mở rộng I2C PCF8574; hiển thị thông tin reset trong 5 giây đầu, sau đó hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm thời gian thực. | Sinh viên 3 |
| 5 | system_status.c / .h | Quản lý ứng dụng nền: điều khiển máy trạng thái LED Heartbeat đa chế độ (1Hz, 10Hz, Solid ON); quản lý gửi log có định dạng qua UART1; quản lý dịch vụ WWDG. | Sinh viên 4 |
| 6 | temp_sensor.c / .h | Driver giao tiếp 1-wire cảm biến DHT11; định thời micro-giây bằng DWT Cycle Counter; giải mã theo loại cảm biến được cấu hình; DHT11 là loại dùng trong mô hình. | Sinh viên 4 |
| 7 | flash_log.c / .h | Phần mở rộng: Ghi nhận và lưu trữ qua mất nguồn lịch sử các lần reset và sự cố kèm mã lỗi, uptime (không phải thời gian lịch), giá trị PC/LR vào Page 63 bộ nhớ Flash; hỗ trợ in toàn bộ log ra UART. | Nhóm phát triển |
| 8 | stm32f1xx_it.c | Phần mở rộng: Xử lý ngắt ngoại lệ HardFault bằng Hợp ngữ; trích xuất trực tiếp PC và LR từ Stack Frame; in khẩn cấp ra UART qua thanh ghi trước khi IWDG reset. | Nhóm phát triển |
| 9 | shared_types.h | Định nghĩa kiểu dữ liệu dùng chung: định nghĩa enum nguyên nhân reset (ResetReason_t), trạng thái hoạt động (HealthStatus_t), định danh tác vụ (TaskId_t). | Dùng chung |
| 10 | main.c / main.h | Khởi tạo toàn bộ phần cứng; điều phối vòng lặp chính; đăng ký tác vụ; chuyển đổi trạng thái hiển thị LCD và gọi giám sát nạp Watchdog. | Tích hợp chung |

Các vai trò và API dưới đây được tổng hợp theo tài liệu thiết kế của nhóm; chưa có mã nguồn đi kèm để xác nhận triển khai. Các chức năng Flash và PC/LR cần được đối chiếu với firmware và log đo.

Phân tích các module chính:

1) Module iwdg_monitor (SV1 phụ trách)

Nhiệm vụ: Giám sát tiến độ của các tác vụ đã đăng ký và nạp lại IWDG khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Hàm API quan trọng:

void IWDG_Monitor_Init(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg): Gắn cấu hình phần cứng, khởi tạo mặt nạ kiểm tra.

void IWDG_Monitor_Register(uint8_t task_id): Đăng ký một tác vụ vào danh sách cần giám sát.

void IWDG_Monitor_Checkin(uint8_t task_id): Tác vụ gọi khi hoàn thành công việc bình thường.

void IWDG_Monitor_Feed(void): Chỉ khi (s_alive_mask & s_required_mask) == s_required_mask mới nạp IWDG bằng HAL_IWDG_Refresh(), sau đó xóa mặt nạ xác nhận hoàn thành cho lượt kế tiếp. Tác vụ STATUS phải phục vụ thường xuyên và kiểm tra hạn cảm biến, không đợi đủ 2 giây mới check-in.

HealthStatus_t IWDG_Monitor_GetHealth(void): Đánh giá độ trễ nạp để báo trạng thái HEALTH_OK, HEALTH_WARNING, HEALTH_CRITICAL.

2) Module mo_phong_loi (SV2 phụ trách)

Nhiệm vụ: Tạo các tình huống lỗi có kiểm soát để kiểm tra khả năng tự khởi động lại của hệ thống.

Cơ chế hoạt động:

Hàm HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) lọc chống dội 200 ms bằng HAL_GetTick().

Khi phát hiện cờ lỗi trong quet_loi():

Bấm PA0: In cảnh báo UART → Đặt LED sáng cố định → Ghi mã FAULT_LOOP → Chạy while(1);.

Bấm PA1: In cảnh báo UART → Đặt LED sáng cố định → Ghi mã FAULT_SENSOR → Treo chờ chân DHT11 vô hạn.

Bấm PA2: In cảnh báo UART → Ghi mã FAULT_HARDFAULT → Thực thi *(volatile uint32_t *)0xFFFFFFF0 = 1;.

3) Module doc_loi và lcd (SV3 phụ trách)

Nhiệm vụ: Đọc thông tin chẩn đoán sau khi khởi động lại và hiển thị trên LCD.

Cơ chế hoạt động:

doc_loi_Init(): Đọc RCC->CSR để phân loại nguyên nhân reset theo thứ tự ưu tiên: PORRSTF (Cấp nguồn) → SFTRSTF (Phần mềm) → IWDGRSTF (IWDG timeout) → WWDGRSTF (WWDG timeout) → PINRSTF (Nút Reset).

Chụp toàn bộ cờ để lưu vết trước khi phân loại; các cờ có thể đồng thời được đặt. Sau khi xử lý, xóa cờ bằng __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS().

Đọc và tăng biến đếm số lần reset lưu tại BKP->DR2.

Nếu phát hiện BKP->DR7 == 0xA55A, khôi phục giá trị thanh ghi fault_pc và fault_lr.

hien_thi_loi(): Xuất chuỗi lên LCD1602 qua giao thức I2C 100kHz.

4) Module system_status và temp_sensor (SV4 phụ trách)

Nhiệm vụ: Thực thi ứng dụng nghiệp vụ thực tế của thiết bị nhúng.

Cơ chế hoạt động:

Status_Init(): Cấu hình UART1 tốc độ 115200 baud, khởi tạo LED PC13, khởi tạo bộ đếm DWT cho cảm biến.

heartbeat_update(): Máy trạng thái điều khiển LED:

Bình thường: Nhấp nháy 1 Hz (chu kỳ 1000 ms).

Vừa phục hồi sau Watchdog: Nhấp nháy cảnh báo 10 Hz (chu kỳ 100 ms) trong 5 giây.

Đang xảy ra lỗi: Sáng cố định (Solid ON).

temp_task(): Gọi hàm Temp_Process() lập lịch đọc DHT11 mỗi 2000 ms, không chặn vòng lặp trong toàn bộ khoảng lấy mẫu; mỗi bước đọc phải có timeout, giải mã theo cấu hình loại cảm biến và định dạng in nhiệt độ, độ ẩm lên UART kèm chuỗi raw hex bytes.

5) Module flash_log (Module mở rộng):

Nhiệm vụ: Lưu nhật ký lỗi duy trì qua mất nguồn trong Page 63 Flash ROM (0x0800FC00).

Cơ chế hoạt động:

Mỗi bản ghi chiếm 24 bytes, hỗ trợ lưu 32 sự cố theo giới hạn thiết kế (768 byte, phần còn lại của trang dành dự phòng).

Mỗi bản ghi có mã magic 0xA55A, dấu thời gian uptime, số lần reset, cờ nguyên nhân, mã lỗi và địa chỉ con trỏ lệnh PC/LR.

Khi khởi động, hàm FlashLog_PrintAll() quét và in toàn bộ lịch sử lỗi trong quá khứ ra màn hình Terminal UART.

2.3.2. Lưu đồ thuật toán hệ thống

Trình tự dưới đây thống nhất với cơ chế check-in và cấu hình IWDG PR = 64, RLR = 624. Timeout danh định là 1 giây khi LSI = 40 kHz; thời gian còn lại sau lỗi phụ thuộc lần nạp cuối và sai số LSI.

Khởi động và vòng lặp giám sát

Chụp cờ reset trước khi xóa, đọc Backup register, khởi tạo ngoại vi và ghi nhật ký trước khi bật IWDG ở chế độ khởi động bằng phần mềm. Nếu IWDG đã chạy do cấu hình phần cứng, đường khởi động phải đáp ứng timeout và có cơ chế nạp được kiểm soát. LCD hiển thị thông tin reset trong 5 giây bằng máy trạng thái; vòng lặp dịch vụ vẫn chạy trong khoảng này.

Hình 2.2: Lưu đồ khởi động và giám sát tác vụ

Khi các tác vụ đã đăng ký hoàn thành lượt phục vụ đúng hạn, supervisor nạp IWDG rồi xóa mặt nạ. Khi vòng lặp bị chặn, supervisor cũng không chạy; IWDG tự hết hạn. Chế độ WWDG được thử với lịch nạp riêng trong cửa sổ hợp lệ.

Đọc DHT11 bằng DWT:

Hình 2.3: Lưu đồ đọc DHT11 có kiểm soát timeout

Mọi chờ cạnh đều có giới hạn. Checksum chỉ kiểm tra lỗi truyền cơ bản; dữ liệu hợp lệ còn cần kiểm tra miền giá trị và hạn cập nhật. Mẫu lỗi được báo về tầng dịch vụ, không dùng check-in vô điều kiện để bỏ qua tình trạng cảm biến quá hạn.

Xử lý HardFault và lưu ngữ cảnh:

Hình 2.4: Lưu đồ lưu ngữ cảnh HardFault và tự phục hồi

Đường xử lý lỗi ưu tiên dữ liệu tối thiểu trong Backup register. UART dùng polling hữu hạn; không ghi hoặc xóa Flash ngay trong HardFault. Sau reset mới chuyển thông tin hợp lệ sang nhật ký Flash. LR trong khung stack là LR của ngữ cảnh bị lỗi, khác LR chứa EXC_RETURN tại điểm vào handler.

2.4. Thực nghiệm và đánh giá

Các kết quả và log trong mục 2.4 được tổng hợp từ file nội dung bổ sung do nhóm cung cấp. Chưa có tệp đo gốc hoặc ảnh kiểm chứng đi kèm để xác nhận độc lập các số liệu. Các đoạn terminal là trích minh họa của tài liệu; cần đối chiếu dữ liệu thực nghiệm trước khi nghiệm thu.

2.4.1. Thiết lập môi trường thử nghiệm và kịch bản đo kiểm

Hệ thống thực nghiệm được lắp đặt và kết nối hoàn chỉnh trên mạch thí nghiệm (Breadboard) gồm các khối:

Vi điều khiển trung tâm STM32F103C8T6 (Blue Pill), cấp nguồn ổn định qua ST-Link V2.

Cảm biến nhiệt độ DHT11 kết nối chân PA8, có điện trở kéo lên 4.7 kΩ.

Màn hình LCD1602 kèm module I2C PCF8574 kết nối tại chân PB6 (SCL) và PB7 (SDA), cấp nguồn 5V.

Đèn LED chỉ thị trạng thái Heartbeat trên board tại chân PC13 (tích cực mức thấp).

Cụm nút nhấn kích hoạt lỗi mô phỏng:

Nút 1 (PA0): Mô phỏng lỗi rơi vào vòng lặp vô hạn (while(1)).

Nút 2 (PA1): Mô phỏng lỗi chờ cảm biến vô hạn (Sensor Timeout).

Nút 3 (PA2): Mô phỏng ngoại lệ phần cứng HardFault (truy cập con trỏ địa chỉ sai).

Nút NRST: Nút bấm phần cứng có sẵn trên mạch để reset thủ công.

Cổng truyền thông nối tiếp USART1 (PA9-TX, PA10-RX) nối chéo dây qua module USB-TTL (CH340), kết nối máy tính qua phần mềm Hercules SETUP Utility ở tốc độ 115200 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit.

2.4.2. Kết quả đo kiểm chi tiết theo từng kịch bản

Kịch bản 1: Cấp nguồn lần đầu (Power-on Reset - POR)

Thao tác: Cắm cáp nguồn USB nối với ST-Link để cấp điện toàn bộ hệ thống.

Hiện tượng quan sát được:

Cờ RCC: Khối doc_loi đọc thanh ghi RCC_CSR nhận diện cờ PORRSTF = 1.

LCD1602: Hiển thị thông báo khởi động trong 5 giây đầu:

Dòng 1: RESET: POWER_ON
Dòng 2: So lan: 1

Sau 5 giây, màn hình tự động chuyển sang giao diện đo lường thời gian thực:

Dòng 1: Nhiet do: 31 C
Dòng 2: Do am:   41 %

LED PC13: Nhấp nháy ở chế độ bình thường HB_NORMAL với chu kỳ 1 Hz (500 ms sáng, 500 ms tắt).

Log UART (Hercules Terminal):

==================================================
  WATCHDOG RECOVERY SYSTEM - STM32F103C8T6
  Build: Oct 19 2026 14:32:00
  Cam bien: DHT11 (PA8), chu ky doc 2000 ms
==================================================
[RESET] Nguyen nhan: POWER_ON | So lan reset: 1
[RESET] Loi truoc khi reset: KHONG CO
[WDG] IWDG: ON (1000 ms @40kHz, min 666 ms @60kHz) | WWDG: OFF
[TEMP] Nhiet do: 31 C | Do am: 41 %

Kịch bản 2: Hoạt động bình thường (Normal Operation)

Diễn biến: Hệ thống hoạt động liên tục trong 30 phút mà không có sự cố.

Hiện tượng:

Định kỳ mỗi 2000 ms, cảm biến DHT11 được đọc bằng giao thức một dây căn chuẩn thời gian qua DWT Cycle Counter. Giá trị nhiệt độ và độ ẩm được cập nhật lên LCD và gửi log qua UART.

Cả hai tác vụ TASK_ID_STATUS và TASK_ID_DISPLAY liên tục gọi hàm Checkin(). Bộ giám sát IWDG_Monitor_Feed() xác nhận cờ hợp lệ và gọi HAL_IWDG_Refresh() đều đặn → Không xảy ra bất kỳ đợt reset ngoài ý muốn nào.

Kịch bản 3: Kích hoạt nút PA0 - Mô phỏng lỗi rơi vào vòng lặp vô hạn

Thao tác: Nhấn nút nhấn nối chân PA0.

Diễn biến hệ thống:

Ngắt ngoài EXTI0_IRQHandler ghi nhận nút nhấn → Hàm quet_loi() phát hiện cờ loi_1.

Hệ thống lập tức gửi log cảnh báo lên UART và lưu mã lỗi FAULT_LOOP vào thanh ghi BKP_DR1.

LED PC13 được lệnh chuyển sang trạng thái sáng cố định báo lỗi (HB_FAULT).

Lệnh while(1) được thực thi, khiến chương trình không tiếp tục các bước xử lý sau đó.

Vòng lặp chính bị chặn nên các hàm IWDG_Monitor_Checkin và IWDG_Monitor_Feed không được gọi; bộ đếm IWDG không được nạp lại.

Sau khoảng 1.02 giây, bộ đếm IWDG cạn về 0, phát xung Reset toàn bộ vi điều khiển.

Kết quả phục hồi sau Reset:

Hệ thống tự khởi động lại thành công. Khối doc_loi phát hiện cờ IWDGRSTF = 1 trong RCC_CSR và đọc được mã lỗi FAULT_LOOP từ BKP_DR1. Bộ đếm reset trong BKP_DR2 tự động tăng lên 2.

Màn hình LCD: Hiển thị nguyên nhân:

Dòng 1: RESET: IWDG
Dòng 2: So lan: 2

LED PC13: Chuyển sang chế độ cảnh báo phục hồi HB_RECOVERED, chớp nháy theo chế độ phục hồi với tần số 10 Hz (50 ms ON / 50 ms OFF) trong vòng 5 giây để người vận hành nhận biết hệ thống vừa trải qua sự cố tự phục hồi, sau đó tự trở về tần số 1 Hz bình thường.

Log UART ghi nhận:

[FAULT] PA0: Mo phong treo vong lap vo han (while(1))...
==================================================
  WATCHDOG RECOVERY SYSTEM - STM32F103C8T6
  Build: Oct 19 2026 14:32:00
  Cam bien: DHT11 (PA8), chu ky doc 2000 ms
==================================================
[RESET] Nguyen nhan: IWDG_TIMEOUT | So lan reset: 2
[RESET] Loi truoc khi reset: TREO VONG LAP

Kịch bản 4: Kích hoạt nút PA1 - Mô phỏng lỗi treo cảm biến (Sensor Timeout)

Thao tác: Nhấn nút nhấn nối chân PA1.

Diễn biến hệ thống:

Hàm quet_loi() kích hoạt cờ loi_2, ghi mã lỗi FAULT_SENSOR vào Backup Register.

Thực thi vòng lặp chờ vô hạn tín hiệu từ chân cảm biến: while(HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_PORT, DHT11_PIN) == GPIO_PIN_SET || 1);

Tác vụ đọc cảm biến bị treo → Bit TASK_ID_STATUS không bao giờ được check-in.

Nếu bộ giám sát vẫn còn được thực thi, mặt nạ thiếu sẽ chỉ ra tác vụ chưa xác nhận hoàn thành. Trong mô hình vòng lặp chính bị chặn hoàn toàn, hàm giám sát cũng không chạy; IWDG phục hồi nhờ bộ đếm phần cứng không còn được nạp.

Sau 1.02 giây, IWDG timeout tạo tín hiệu reset MCU.

Kết quả phục hồi sau Reset:

Hệ thống phục hồi bình thường. Số lần reset tăng lên 3.

LCD hiển thị nguyên nhân RESET: IWDG.

Log UART hiển thị:

[FAULT] PA1: Mo phong cho cam bien DHT11 phan hoi vo han...
...
[RESET] Nguyen nhan: IWDG_TIMEOUT | So lan reset: 3
[RESET] Loi truoc khi reset: CHO CAM BIEN VO HAN

Kịch bản 5: Kích hoạt nút PA2 - Mô phỏng lỗi ngoại lệ nghiêm trọng HardFault

Thao tác: Nhấn nút nhấn nối chân PA2.

Diễn biến hệ thống:

Chương trình thực hiện lệnh ghi vào một vùng địa chỉ bất hợp lệ chưa ánh xạ trên bộ nhớ: *(volatile uint32_t *)0xFFFFFFF0 = 1;

Truy cập địa chỉ không hợp lệ phát sinh ngoại lệ lỗi. Với cấu hình xử lý lỗi của hệ thống, luồng thực thi được chuyển đến HardFault_Handler().

Trong HardFault_Handler(), hàm ghi_lai_loi(FAULT_HARDFAULT) ghi mã lỗi vào BKP_DR1; sau đó chương trình thực hiện vòng lặp while(1) và không nạp lại IWDG.

IWDG đếm cạn sau 1.02 s và kích hoạt reset hệ thống.

Kết quả phục hồi sau Reset:

MCU phục hồi về trạng thái ban đầu, số lần reset tăng lên 4.

Màn hình LCD và log UART hiển thị nguyên nhân được ghi nhận:

[FAULT] PA2: Mo phong HardFault (truy cap dia chi sai 0xFFFFFFF0)...
...
[RESET] Nguyen nhan: IWDG_TIMEOUT | So lan reset: 4
[RESET] Loi truoc khi reset: HARDFAULT

Kịch bản 6: Nhấn nút Reset phần cứng (NRST)

Thao tác: Nhấn nút vật lý NRST trên board mạch Blue Pill.

Kết quả: Vi điều khiển được kéo chân Reset phần cứng. Khối doc_loi nhận diện cờ PINRSTF = 1. Bộ đếm reset tăng lên nhưng mã lỗi ghi nhận là KHONG CO (do người dùng chủ động reset, không phải lỗi phần mềm).

Kịch bản 7: Thử nghiệm so sánh hoạt động của WWDG (Window Watchdog)

Để thực hiện kiểm chứng lý thuyết ở Mục 1.5, cấu hình APP_ENABLE_WWDG được kích hoạt bằng 1 trong main.c với các thông số: T=127, W=80, Prescaler = 8 (tclosed=42.8 ms, topen=15.5 ms, ttimeout=58.3 ms).

Thử nghiệm Nạp quá sớm (Window Violation):

Chèn lệnh nạp lại HAL_WWDG_Refresh(&hwwdg) liên tục không có độ trễ trong vòng lặp chính (thời gian giữa 2 lần nạp ≈1.5 ms<42.8 ms).

Kết quả: Vi điều khiển bị Reset tức thì ngay tại thời điểm gọi lệnh nạp lại. Đọc thanh ghi RCC_CSR thấy cờ WWDGRSTF = 1. Điều này chứng minh WWDG phát hiện chính xác lỗi nạp quá sớm.

Thử nghiệm Nạp quá muộn (Underflow):

Chèn hàm trễ HAL_Delay(70) vào giữa chu kỳ nạp (thời gian trôi qua 70 ms>58.3 ms).

Kết quả: Sau khoảng 58.3 ms, WWDG bị tràn Underflow (bit T6 từ 1 xuống 0) và reset vi điều khiển. Cờ WWDGRSTF = 1 được kích hoạt.

2.4.3. Bảng tổng hợp đối chiếu kết quả đo kiểm thực tế và tính toán lý thuyết

Bảng dưới đây tổng hợp so sánh giữa giá trị tính toán lý thuyết và giá trị đo thực tế bằng bộ phân tích logic (Logic Analyzer) và đối chiếu dấu thời gian (Timestamp) qua cổng UART:

Bảng 2.4: Bảng đối chiếu thông số định thời tính toán và thực nghiệm

| Thông số đo kiểm | Giá trị tính toán lý thuyết | Giá trị đo thực tế | Sai số tương đối | Nguyên nhân sai số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chu kỳ đọc DHT11 | 2000.0 ms | 2000.1 ms | <0.01% | SysTick đồng bộ theo thạch anh 72 MHz |
| IWDG Timeout (40 kHz danh định) | 1000.0 ms | 1023.8 ms | +2.38% | Dao động nội LSI thực tế của chip ≈39.07 kHz |
| WWDG Cửa sổ đóng (tclosed) | 42.78 ms | 42.76 ms | -0.05% | Xung nhịp bus APB1 36 MHz được xác định theo nguồn clock hệ thống |
| WWDG Thời gian mở (topen) | 15.47 ms | 15.48 ms | +0.06% | Thạch anh ngoài 8 MHz có độ sai số rất nhỏ |
| WWDG Tổng Timeout (ttimeout) | 58.25 ms | 58.24 ms | -0.02% | Chuẩn xác theo chu kỳ xung clock phần cứng |
| Thời gian hiển thị thông tin Reset LCD | 5000.0 ms | 5002.3 ms | +0.05% | Căn thời gian qua HAL_GetTick() non-blocking |
| Tần số LED cảnh báo phục hồi | 10.0 Hz (100 ms) | 9.98 Hz | -0.20% | Điều khiển bằng State Machine theo Tick hệ thống |

2.4.4. Đánh giá ưu điểm, hạn chế và kết luận

Ưu điểm của hệ thống:

Khả năng tự khởi động lại: Các kịch bản được mô tả cho thấy hệ thống được thiết kế để phục hồi sau lỗi vòng lặp vô hạn, chờ cảm biến vô hạn và HardFault thông qua reset do IWDG. Kết quả cần được đối chiếu với dữ liệu đo gốc để xác nhận.

Nạp Watchdog theo điều kiện tiến độ: Cơ chế Bitmask Check-in Supervisor chỉ cho phép nạp IWDG khi các tác vụ đã đăng ký đáp ứng tiêu chí giám sát.

Hỗ trợ chẩn đoán nguyên nhân: Cờ RCC_CSR và dữ liệu trong Backup register cung cấp thông tin về nguyên nhân reset, mã lỗi và số lần khởi động lại để phục vụ phân tích sự cố.

Giao diện trực quan: Tích hợp đồng bộ cả 3 kênh thông tin: Màn hình LCD tại chỗ, đèn LED trạng thái Heartbeat đa chế độ nhấp nháy, và bản tin nhật ký chi tiết qua cổng nối tiếp UART.

Hạn chế còn tồn tại:

Sai số tần số LSI của IWDG: Do sử dụng mạch dao động RC nội, thời gian timeout thực tế của IWDG chênh lệch khoảng +2.38% so với tính toán lý thuyết và có thể biến động nhẹ theo nhiệt độ môi trường.

Bộ nhớ Backup Register phụ thuộc nguồn: Nếu board mạch bị ngắt nguồn hoàn toàn và không hàn pin dự phòng vào chân VBAT, số đếm lần reset tích lũy sẽ bị xóa về giá trị ban đầu.

Phạm vi giám sát của WWDG bị giới hạn: Do dải thời gian của WWDG quá hẹp (<58.3 ms), không thể áp dụng WWDG làm bộ giám sát chính cho toàn bộ vòng lặp lớn chứa các tác vụ giao tiếp ngoại vi chậm như DHT11 và LCD.

Hướng phát triển mở rộng:

Kích hoạt tính năng lưu vệt lỗi tự động vào Page 63 bộ nhớ Flash kết hợp chụp toàn bộ khung thanh ghi CPU (R0-R3, R12, LR, PC, xPSR) khi xảy ra ngắt HardFault_Handler để phục vụ phân tích dịch ngược mã máy (Post-mortem Debugging).

Bổ sung module truyền thông không dây (như ESP8266/ESP32 hoặc 4G LTE) để truyền dữ liệu cảnh báo sự cố Watchdog Reset tức thời về máy chủ giám sát đám mây (Cloud Dashboard).

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Báo cáo trình bày hệ thống giám sát tự phục hồi trên STM32F103C8T6, lấy IWDG làm cơ chế bảo vệ chính và WWDG làm đối tượng khảo sát cơ chế nạp theo cửa sổ. Phần lý thuyết giải thích nguồn clock, bộ đếm, công thức timeout, cờ reset và cơ chế ngoại lệ Cortex-M3.

Thiết kế sử dụng bitmask check-in để chỉ nạp IWDG khi các tác vụ đã đăng ký đáp ứng điều kiện tiến độ. Cảm biến DHT11 tại PA8 được lấy mẫu mỗi 2 giây, trong khi dịch vụ nền và hiển thị LCD được phục vụ thường xuyên. Ba nút PA0–PA2 mô phỏng treo vòng lặp, treo cảm biến và HardFault; NRST dùng đối chiếu reset thủ công.

Cơ chế chẩn đoán kết hợp RCC_CSR, Backup register, LCD và UART để nhận biết lần khởi động trước. Thiết kế mở rộng trích xuất PC/LR từ stack frame và lưu nhật ký 24 byte tại trang Flash 63, giúp giữ thông tin sau mất nguồn trong giới hạn đặc tính bộ nhớ.

Số liệu khoảng 1,02 giây và các log trong mục 2.4 được giữ theo tài liệu nhóm, cần đối chiếu với dữ liệu đo gốc. Chưa có firmware và bằng chứng thực nghiệm kèm theo để khẳng định đã triển khai thành công toàn bộ chức năng PC/LR và Flash. Khả năng reset chỉ xử lý sự cố tạm thời; lỗi lặp lại vẫn cần được tìm và sửa nguyên nhân.

Hướng phát triển

Truyền thông IoT: Bổ sung Wi-Fi hoặc mạng di động để gửi nhiệt độ, cảnh báo và lịch sử lỗi đến máy chủ. Kết nối mạng phải có timeout để không làm chặn tác vụ giám sát.

Kiến trúc RTOS: Chuyển các dịch vụ thành tác vụ riêng, dùng Event Groups hoặc cơ chế tương đương để tổng hợp check-in. Mỗi tác vụ có thời hạn và tiêu chí hoàn thành rõ ràng; supervisor không nạp chỉ vì một luồng vẫn chạy.

Chẩn đoán sâu: Lưu thêm CFSR, HFSR, MMFAR và BFAR; chỉ sử dụng địa chỉ lỗi khi cờ hợp lệ tương ứng được đặt. Kết hợp kiểm tra giới hạn stack và thông tin gỡ lỗi để phân tích lỗi bộ nhớ. Các khả năng như MPU phải được kiểm tra trên đúng vi điều khiển, không suy ra từ kiến trúc Cortex-M nói chung.

Kiểm chứng và độ bền: Thu log UART gốc, đo thời gian reset và thử mất nguồn khi ghi Flash; kiểm tra dữ liệu hỏng, trang đầy, giới hạn chu kỳ xóa/ghi và khả năng phục hồi sau nhiều lần lỗi liên tiếp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103/documentation.html

[2] https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf

[3] https://www.st.com.cn/resource/en/programming_manual/pm0075-stm32f10xxx-flash-memory-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf

[4] https://www.st.com/resource/en/programming_manual/pm0056-stm32f10xxx20xxx21xxxl1xxxx-cortexm3-programming-manual-stmicroelectronics.pdf

[5] https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cubef1.html

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ MINH CHỨNG ĐÓNG GÓP

1.1. Phân công công việc

Bảng phân công công việc

| STT | Họ và Tên | MSV | Công việc đảm nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Mạnh Hưng | DT070122 | SV1: Cấu hình IWDG, tính timeout; chiến lược nạp lại watchdog đúng chỗ (chỉ khi mọi tác vụ báo "khỏe") |
| 2 | Phạm Văn Toán | DT070146 | SV2: Mô phỏng lỗi bằng nút: treo vòng lặp, chờ cảm biến vô hạn, HardFault (truy cập địa chỉ sai) |
| 3 | Nguyễn Nhật Minh | DT070133 | SV3: Đọc nguyên nhân reset (cờ RCC), bộ đếm reset trong backup register, hiển thị LCD |
| 4 | Giang Đức Quyết | DT070137 | SV4: Ứng dụng nền (đo nhiệt, LED heartbeat), UART log; thử WWDG để so sánh; báo cáo Mở rộng: Lưu log lỗi vào Flash; HardFault handler in giá trị PC/LR |

1.2. Thông tin repository của dự án

https://github.com/quytmoiz146/watchdog-recovery-system